楚雄市能源发展“十三五”规划

能源问题是关系我国经济发展、社会稳定和国家安全的重大战略问题。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决战时期，是能源发展转型的关键时期，也是我市抢抓新能源发展的重大战略机遇期。为进一步加快推进我市能源产业发展，优化能源结构，提高用能效益和水平，推动经济社会跨越发展，根据国家和省、州相关要求以及市委、市政府的发展思路，特编制《楚雄市能源发展“十三五”规划》。

- 一、楚雄市“十二五”期间能源发展状况

（一）能源资源分布及开发利用现状

从全省能源分布和发展趋势看，楚雄市东连云南火电基地，西接云南水电电源集中区，是省内电网和西电东送、云电外送电网网架枢纽的节点之地，能源资源门类较为齐全，水电、煤炭、油气、太阳能、生物质能源等均具有较大的开发潜力和发展空间。

1.水电。楚雄市水能资源较为丰富，境内大小河流有14条，分属于长江水系(金沙江流域龙川江支流)和红河水系(礼社江流域和马龙河流域) ，水资源总量9.66亿m3，其中金沙江流域龙川江支流2.12亿m3，红河水系7.5亿m3，水利资源较为丰富。红河水系是全市的富水区，水电开发潜力大。境内现有中小水电站11座(含州属) ，总装机容量为43.575MW。其中，35kV并网电站9座，总装机容量9.675MW；110kV并网电站2座，总装机容量33.9MW；这11座电站均为季节性径流发电，没有库容调节容量，丰、枯出力变化较大，全年发电量为7448万kWh。

2.电网。全市现有220kV变电站2座，主变4台，容量600MVA；110kV变电站6座，主变12台，容量514.5MVA；35kV变电站16座，容量125.6MVA。共有10kV线路163回，其中公用线路137回（城网68回，农网69回），专用线路26回，专用线路占线路总回数的15.95%。10kV线路总长度2750.48km，其中城网线路68回（C、D、E类供电区分别为43回、24回和1回），线路长度485.49km；农网线路69回（E、F类供电区分别为17回和52回），线路长度2264.99km。10kV公用线路装接配变3999台，容量总计64万kVA。公用配变2379台，容量23.15万kVA，其中城网449台，容量13.32万kVA；农网1930台，容量9.83万kVA。专用配变1620台，容量40.85万kVA。

3.煤炭。楚雄市煤炭资源较为丰富，主要是褐煤和无烟煤，褐煤分布在吕合镇，无烟煤分布在三街、树苴、中山、八角、西舍路、新村和大过口等山区乡(镇) 。经煤炭产业结构调整转型升级后，“十二五”末，有煤矿7个，核定生产能力159万吨/年；煤炭生产企业5户，生产规模333万吨/年。

4.石油和天然气。根据勘察论证，楚雄盆地有3个石油、天然气聚集带，据预测，石油储量为24.75亿吨，天然气储量7963亿m3，有发现石油、天然气田和形成规模储量的可能性。中石化集团已把楚雄盆地石油、天然气的开发列入南方油气勘探的重点目标区。2013年7月，中缅油气天然气管道开通，楚雄苍岭门站在 “十三五”期间可以投入运营，为我市充分利用管道天然气资源提供便捷条件。

5.太阳能。楚雄市属北亚热带冬干夏湿季风气候，地处日照高值区，太阳能综合利用条件较好，年平均气温15.6ºC ，年平均降水量816.4毫米，年均日照2423小时，年均积温5711 ºC 。

6.风能。楚雄市地势西北高，东南低，从西北向东南倾斜，最高海拔2916米，最低海拔691米。由于地形复杂，山区面积较大，许多地方常年风力可保持3级以上，局部地区近年来还常常出现大风天气，风能资源开发前景较好。按照《云南省风电场规划报告（2011年）》，楚雄市规划风电场3个，规划装机容量为300MV。目前装机容量三街镇大风丫口梁子风场20万KW，苍岭镇三棵山风场10万KW，白竹山风场10万KW。

7.生物质能源。生物质能蕴藏在植物、动物和微生物等可以生长的有机物中。州内农业废弃物可作为能源使用的数量较大，秸秆每年可作为生物质能源使用的数量为38.53万吨，相当于19.27万吨标准煤。我市生物质能资源十分丰富，但目前的利用率却非常低，生物质能开发利用潜力巨大。

（二）能源发展取得的主要成效

1.水电开发稳步推进。在保持原有小水电正常运行的基础上，在礼社江流域开发建设不管河四级电站，装机容量2.1万KW。目前，西舍路镇泥堵河一、二级水电站和保甸河一级水电站建设各项工作稳步推进。

2.煤炭产业集中度提高。通过“整合重组一批、改造升级一批、整顿关闭一批”，共关闭了5对小煤矿，淘汰落后煤炭产能17万吨/年，计划通过提升改造煤矿矿井，提升煤炭产能，全市煤炭产业集中度提高。

3.电力保障不断提升。投资3368万元，实施110kV变电站增容改造1座，新增110kV变电容量50MVA；投资6210万元，新建110kV变电站1座和110kV线路1回39km，新增110kV变电容量40MVA；投资610万元，新建35kV线路1回0.3km，增容改造35kV变电站1座，新增35kV变电容量10MVA；投资1699万元，新建35kV变电站1座和35kV线路1回13.24km，新增35kV变电容量2.5MVA。累计完成农村中低压配电网（含部分在建收尾项目）投资9180万元，新建（改造）10kV线路322.07km，新建（改造）400V/220V线路263.85km，新增（更换）配变307台/19.63MVA，改造一户一表4366户。其中，2015年新开工项目6项，投资656万元，新建（改造）10kV线路7.69km，新建（改造）400V/220V线路15.379km，新增（更换）配变6台/1.275MVA，改造一户一表183户。“十二五”末，全市农村配电网已全面实现无电人口通电率100%，一户一表改造覆盖率100%，农村中压配电网结构得到较大改善，供电可靠性大幅度提高。

4.新能源建设取得成效。投资1146.42万元，完成沼气池建设1080户，节柴改灶1595户，安装太阳能热水器8980台，实施病旧沼气池改造100户。同时，继续实施城市燃气管网建设工程，不断增加城区居民管道天然气用户。组织编制了《楚雄市风电场规划报告》，扎实开展瓦坡里风电场项目等建设前期工作。目前，中高光热太阳能发电设备制造基地项目和中电电气集团10万千瓦光伏组件生产基地建设项目正加快推进，能源建设成效明显。2014年，被国家发改委列为全国第一批创建新能源示范城市之一。

5.用能与环保协调发展。把节能降耗作为绩效考核的重要内容，制定出台《楚雄市节能工作考核办法》、《楚雄市主要污染物总量减排工作考核办法》和《楚雄市节能减排工作行政问责实施办法》，进一步明确重点部门节能减排工作责任，建立健全长效机制。严把项目审批关，严格执行新建、改建、扩建项目“三同时”制度和排污许可制度，有效控制工业主要污染物的排放总量。加强对高耗能企业的日常监督和检查，积极推进重点耗能企业技术改造，有效降低能耗总量，圆满完成各项节能降耗指标任务。

（三）存在的主要困难和问题

1.自身发展能力不强。受资金、技术、人才等“瓶颈”制约，煤炭精洗煤产量不足，小水电装机容量较小，缺乏调节能力，季节性丰枯、峰谷矛盾突出，供给能力不强。新能源及相关产业链发展处于起步阶段，煤、电、油、气等对经济发展的“瓶颈”制约仍然存在。

2. 能源结构矛盾突出。楚雄市能源消费主要以电力、煤炭为主，能源结构与全省、全州趋同。工业能源消费以电力、原煤、焦炭为主的能源消费结构没有得到根本改变，煤焦等非清洁能源消费比重过大，不利于经济转型升级和产品优化调整，对生态环境带来了压力。可再生能源资源优势明显，但新能源开发利用不够，沼气发电、垃圾发电等还处于起步阶段。城镇居民燃气普及率不高，管道燃气用户占比较小。

3.能源建设投入不足。市级财力十分有限，能源建设主要依靠国家和省、州财政投入。市场融资制约因素较多，引进大企业、大项目较为困难。同时，进行资源整合涉及到多重利益和各种历史遗留问题，需要投入大量的财力、人力和物力。

4.节能减排任务艰巨。楚雄市重工业靠资源，轻工业靠烟草的发展模式仍未改变，大部分工业企业对资源和能源的依存度较高，结构调整和技术改造难度大，导致节能降耗压力加大。

二、“十三五”能源发展形势分析

- （一）面临的机遇

——国家重大战略实施和区域发展机遇。国家实施“一

带一路”、长江经济带战略和深入推进西部大开发、桥头堡建设战略，省委、省政府加快推进滇中城市经济圈一体化发展、昆瑞对外开放经济带建设和州委、州政府推进滇中城市经济圈楚南经济带建设，必将带动我市能源产业加快发展。

——能源发展政策机遇。国家《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》明确提出，积极开发水电、大力发展风电、加快发展太阳能发电、积极发展地热能、生物质能和海洋能的能源发展部署，以及对发展新能源的政策倾斜，为我市充分发挥水能、风能、太阳能等资源优势，做强做大新能源产业提供了良好的政策机遇。同时，随着能源税费政策的完善，为我市加快调整能源生产和消费结构提供了难得机遇。

——深化能源体制改革机遇。随着国家能源体制改革的进一步深化，将更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用。随着能源市场体系建设、能源价格改革、能源重点领域和关键环节改革、能源法律法规的健全、政府职能进一步转变、能源监管体系的健全，制约能源发展的一些体制性障碍将进一步破除，必将为能源产业健康发展创造良好环境。

- （二）面临的挑战

——能源资源约束与供需矛盾将长期存在。楚雄市能源资源总量不足、人均资源少。煤炭产量受诸多因素制约，难以满足需要。石油资源全部依赖外调。天然气利用率较低，尤其是在工业生产中的利用低。水电资源虽然得天独厚，但移民安置容量和生态环境约束越来越强。可再生能源资源有很好的发展潜力，但规模商业化开发制约因素多，短期内对传统能源替代作用有限。今后一段时期，随着能源需求持续快速增长，能源供需缺口将不断扩大，部分能源品种供需矛盾突出。

——制约能源发展的因素依然较多。楚雄市以煤为主的能源消费结构，加重了大气污染的压力，煤炭开采与生态环境保护矛盾加剧，矿山生态破坏等已成为制约煤炭生产和可持续发展的主要因素。水电、风电及太阳能发电是经济清洁的可再生能源，但水电开发的生态环境、移民安置等问题日趋突出。风电、太阳能等开发受用地、并网等问题制约，难以发展壮大。

——转变发展方式和节能减排压力日益加大。未来五年，楚雄市单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续降低。而经济社会发展阶段决定了短时期内能源效率难以大幅提高、碳排放量难以大幅降低。加快转变发展方式、调整能源结构是我市能源产业面临的紧迫问题。

- （三）需求预测

1.需求总量预测及控制目标

楚雄市能源消费主要以煤、电能和石油制品等为主。按照“节约、清洁、安全”的能源发展战略方针，“十三五”期间，随着新能源、可再生能源的应用推广，化石能源消费的比例会有一定下降；随着中缅油气管道楚雄市管网的投入使用，天然气消费会大幅上升，能源消费结构将会出现新的变化。按照GDP年平均增长10%测算，能源消费增速将达到8%，到2020年，预计能源消费总量将达566万吨标准煤以上。

为落实《能源发展战略行动计划2014-2020年）》“严格控制能源消费过快增长”要求，以566万吨标准煤为能源消费总量控制上限，测算各主要能源品种消费量，并将此作为规划目标。

2.主要能源品种消费预测

——煤炭。目前，楚雄市煤炭消费的主要行业是供热、建材、化工、冶金、煤炭采选业及生活用煤。根据我市富煤、少气、缺油的能源资源特点，在今后较长时期内，煤炭作为消费主体能源的地位很难改变。虽然在短期内，煤炭供需还会出现时段性、品种性、区域性的供应紧张或供应宽松的局面，但从长远看，随着经济继续保持平稳较快发展，煤炭需求总量还将保持一定增长。

按照《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》“压减煤炭消费，至2020年，全国煤炭消费比重降至62%以内”的要求，为促进能源消费结构调整，“十三五”期间将优先使用水电、天然气、石油等，控制煤炭消费年均增长。经测算，2020年煤炭消费量为351万吨标准煤（折合原煤491万吨）。

——电力。“十三五”期间，我市供电量、售电量和网供最大负荷持续平稳增长，年均增长率分别为4.31%、4.39%和6.3%。根据云南省审定的《楚雄州“十三五”主网规划》，至2020年，楚雄市全社会用电量为21亿kWh，折合标准煤25.797万吨，“十三五”期间年均增长12.8%；全社会最高负荷为40.2万kW，“十三五”年均增长9.62%。

——成品油。根据人口增长、石油利用效率、交通运输模式、汽车保有量及行车里程等情况，预测我市“十三五”期间成品油消费年均增长10%，至2020年，总量达39万吨。

三、“十三五”能源发展的总体要求

- （一）发展思路

- 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，紧紧围绕滇中城市经济圈一体化发展和全市能源市场需求，立足能源资源条件，发挥区位和全州政治、经济、文化中心的优势，以开源、节流、减排为重点，主动服务和融入省、州的重大发展战略，确保能源安全供应，转变能源发展方式，调整优化能源结构，完善城乡电网规模，提高煤炭生产效益，促进油气开发利用，大力发展新能源，提高能源开发效益和利用效率，将能源产业建设成为我市新兴产业和新的经济增长点，为加快推进新型工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化进程提供安全可靠的能源保障。

（二）发展原则

1.坚持保障供给与节能发展。突出能源基础性、保障性、先导性地位，适度超前超量安排能源生产和保障能力。落实厉行节能各项政策措施，科学引导和调控能源合理需求和消费，削减并延缓能源消费总量峰值，逐步降低能源强度和弹性系数，建立健全节能机制。

2.坚持加快能源发展方式转变。由偏重保障供给转变为科学引导能源合理消费和合理调控能源需求总量，由严重依赖单一资源转变为“绿色多元”发展，由资源依赖型发展模式转变为科技创新导向型发展模式，由各能源品种分散发展转变为多能互补和系统融合发展。

3.坚持推进能源结构调整优化。以保障安全稳定供应为前提，以经济可承受性为原则，统筹市内和市外两个市场，注重市场调节和政策引导相结合，满足能源消费结构升级和能源服务质量提高要求。立足我市能源资源和区位优势，充分发挥光热优势，在巩固扩大现有水电站、电网、煤炭产能的基础上，积极发展风能、太阳能、沼气、生物柴油等清洁可再生能源。进一步提高非化石能源的消费比重，鼓励能源消费终端利用管道天然气和电力。推进煤炭清洁高效利用。

4.坚持能源与资源环境协调发展。以产业结构调整推动能源结构调整，坚持资源开发与生态环境保护并重，坚持集约节约用地，在项目使用林地时，必须严格按照省、州使用林地相关要求，严格控制项目选址和使用林地类型，规范项目用地，依法办理建设使用林地审批手续，加强建设使用林地监管，提高资源利用效率。合理调整能源消费比例，促进能源结构低碳化、清洁化，实现生态良性循环和资源可持续利用。加强水电、煤炭开发中的环境保护，强化节能降耗减排，支持和鼓励发展低碳、清洁、环保、可再生的新型能源项目，实现能源产业可持续发展。

5.坚持服务发展和改善民生用能。坚持能源产业服务经济社会发展，妥善处理能源开发速度与效益、总量与结构、传统能源与新能源的关系，统筹好能源生产供应与载能工业布局，提高资源利用效率，努力平衡能源供求关系。以能源发展促进农民脱贫致富为重点，保障民生用能，继续提升城区电网、燃气管道，保障能源供给安全，改善生产生活条件，实现民生保障与能源产业发展有机统一。

（三）发展目标

- 1.总体目标。小水电、煤炭产能规模和经营质量有突破，矿电结合迈出新步伐。煤炭深加工产业逐步发展，产业链进一步延伸。城乡电网建设进一步巩固完善，载能及供给能力不断提升。油气等能源储备设施建设稳步推进。风能、太阳能、沼气、垃圾发电等新能源和生物质能源开发取得新成效。农村能源建设取得重大突破，民生用能全面加强。节能降耗取得新进展。能源资源得到整合，能源结构进一步优化，能源开发和利用效率提高，对经济社会发展的支撑和带动力进一步增强。到2020年，单位生产总值能耗下降15%，规模以上工业企业每万元工业增加值综合能耗降低20%，工业主要污染物排放量明显减少，排放总量控制在国家标准允许的范围内。

- 2.分项目标

——水电。在巩固现有小水电的基础上，解决好水电上网协调问题，建设一批水电站及配套设施，新增装机容量237MW。

——电网。根据城乡发展需求，适度提高城市配电网建设标准，实施农村电网升级改造工程，到2020年，城市变电容量达138.65MVA，农村变电容量1.81万kVA。同时，配合完成国家高压输变电工程和西电东送、云电外送枢纽建设。

——煤炭。认真落实煤炭行业去产能相关要求，推进集约化开发经营，加大安全投入，提高煤矿生产效率、资源回收率和安全生产保障能力。到2020年，实现产量100万吨/年目标。

——石油和天然气。做好天然气管网和油气供给站点规划，加快城市燃气管网工程建设，积极培育用气市场，合理发展商业及工业用户，支持楚雄盆地油气勘探工作。到2020年，石油、天然气供给保障能力明显提高。

——新能源。充分利用国家第一批新能源示范城市建设支持我市重点发展清洁电力和清洁燃料，建设小水电、小桐子油料和油茶油料生物柴油、光电建筑一体化、风电规模化利用等工程契机，加快可再生能源开发与利用。到2020年，新增太阳能发电装机容量248MV以上，新增风电装机容量661MV，新增沼气发电装机容量达15000KW以上，余热发电装机容量6000KW，种植油茶15万亩并形成规模效益。

——民生用能。以推进民生用能结构调整和示范项目建设为重点，加快推进太阳能热水器、农村户用沼气池、学校大中型沼气池、中小型水电代燃料等农村新能源建设，继续实施畜禽养殖场沼气化、生物质能源林建设和生物质能源加工工程，做好坝区乡镇天然气综合利用规划和实施工作，提高民生用能保障水平。

——节能降耗。规模以上工业企业每万元工业增加值能耗年均下降4%以上，工业固体废弃物综合利用率达到65%左右，工业用水重复利用率达到90%以上，工业废水处理率达到95%以上。

四、能源发展重点和布局

（一）水电

要优先开发调节性能优越的水电资源，合理有序开发水能资源，在礼舍江干流区域建设小水电站8座，提高发电营运能力。协调解决小水电上网并网问题，提高水电资源利用率。高度重视水电开发建设中的社会和谐和生态保护问题，提高生态环境质量。

1.在西舍路、中山、新村镇境内新建西西郞水电站，新建总库容3.98亿m3蓄水库，装机容量 80MW，年发电量3.21亿KWh，年利用4014小时。

2.在西舍路、新村镇境内新建苏布水电站，新建总库容0.61亿m3蓄水库，装机容量32MW，年发电量1.39亿KWh，年利用4336小时。

3.在新村镇境内新建和平水电站，新建总库容0.44亿m3蓄水库，装机容量30MW，年发电量1.29亿KWh，年利用4336小时。

4.在中山、八角镇境内新建龙潭水电站，新建总库容0.66亿m3蓄水库，装机容量30MW，年发电量1.27亿KWh，年利用4288小时。

5.在西舍路镇新建水电站3座，总装机容量1.03万KW。其中，保甸河一级水电站装机容量0.5万KW，泥堵河一级水电站装机容量0.3万KW，泥堵河二级水电站装机容量0.23万KW。

6.在新村镇境内新建小石岗水电站，装机容量50MW。

（二）电网

以优先保障境内用电为目标，实施城市电网建设与改造工程5项，完善农村电网建设与改造工程3项，提高用电效率和载能营运保障能力。规划建设新能源发电并网端口，进一步协调整合电力资源。

1.在吕合镇实施500kV吕合输变电工程，新建500kV变电站1座，新增500kV主变2台/75万千伏安，新建500kV线路6.7km，计划2019年前建设完成。

2.新建220kV变电站1座、220kV主变2台/18万千伏安；新建220kV线路41km。更新220kV主变2台/2×18万千伏安，净增220kV变电容量6万千伏安。其中：在苍岭镇实施220kV东南新城输变电工程，新建220kV变电站1座，220kV主变2台/18万千伏安，新建220kV线路14km；新建广大铁路接入系统线路，新建220kV线路27km。

3.在东瓜镇实施220kV谢家河变改造工程，更新220kV主变2台/2×18万千伏安，净增220kV变电容量6万千伏安。

4.新建110kV变电站2座，110kV主变1台/4万千伏安，110kV主变1台/5万千伏安，新建110kV线路44.5km，共新增110kV变电容量90MVA。至2020年，市内共有110kV变电站8座，变电容量为604.5MVA；增容及扩建35kV变电站4座，退运35kV变电站2座， 共新增35kV变电容量13.05MVA。至2020年，共有35kV变电站14座，变电容量为138.65MVA。其中：在城区实施110kV花果山变输变电工程，新建110kV变电站1座，110kV主变1台/5万千伏安；新建110kV线路7km。

5.在中山镇实施110kV小坝（中山）变输变电工程，新建110kV变电站1座，110kV主变1台/4万千伏安；新建110kV线路37.5km。

6.变电站新出中压线路46回，新建电缆线69.06km，架空线路91.15km；其中，农网地区新出10kV线路10回，架空线路66.49km。

7.中压配电网改造工程共新建及改造电缆线路26.82km，架空线路36.35km。其中农网地区新建及改造电缆线路0.96km，架空线路36.35km。

8.低压配电网工程共新建及改造配196台，容量2.2125万kVA，台区196个，低压线路24.34km，电能表839只；其中农网地区新建及改造配变189台，容量1.8105万kVA，台区189个，低压线路19.36km，电能表839只。

（三）煤炭

提升煤矿开采工艺、产能和产品质量，加大安全投入，提高煤矿生产效率、资源回收率和安全生产保障能力。发展精深加工和下游产品，延伸产业链。加强煤炭安全监管，坚决打击私挖滥采和违法经营行为。继续加快煤炭资源整合开发，打造以石鼓煤业为代表的年产60万吨以上煤矿矿井及30万吨以上机械化矿井。

（四）石油和天然气

依托中缅天然气管道楚雄分输站建设，在主城区、工业园区、居民区及有条件的坝区乡镇建设天然气管网和加油站，降低煤炭在一次性能源消费中的比重。支持境内油气勘探工作，积极引进外资进行资源勘探开发。

1.新建楚雄市CNG天然气母站一座以及配套设施，日供应30万m3压缩天然气。

2.建设楚雄至攀枝花天然气管道楚雄段工程，新建1座输气站场和8座线路截断阀室，线路全长185.6km，楚雄市境内管线长度14公里。

3.新建中石油西南管道公司楚雄原油商业储备库，规模为200万吨。

4.改扩建楚雄华茂石化公司5.1万m3成品油储备库及配套设施，库容2.55万m3。

（五）新能源

优先发展风能和太阳能，在各乡镇适宜区布局光伏、风电、垃圾发电等项目16项。引进优势企业，建设高原型风电设备制造、销售、维护等综合配套产业基地。

1.在苍岭镇新建日处理垃圾700吨发电厂1座。

2.在吕合镇新建光伏发电场3座，完善并网输电线路及配套设施。

3.在吕合镇马家庄新建装机容量50 MW的光伏发电站一座以及配套设施。

4.在东华镇达苴新建装机容量为60 MW的光伏发电站一座以及配套设施。

5.在子午镇胡家村新建装机容量为28 MW的光伏发电站一座以及配套设施。

6.在苍岭镇新建装机容量为50 MW的光伏发电站一座以及配套设施。

7.在苍岭镇百家田村新建装机容量为40 MW的光伏发电站一座以及配套设施。

8.新建瓦坡里风电场1座及配套设施，装机容量为48 MW。

9.新建大黑山风电场1座及配套设施，装机容量为201 MW。

10.新建大风梁子风场1座及配套设施，装机容量为135 MW。

11.新建香树山风电场1座及配套设施，装机容量为96 MW。

12.新建三棵山风电场1座及配套设施，装机容量为75 MW。

13.新建龙爪山风电场1座及配套设施，装机容量为96 MW。

14.在吕合镇新建设20座风力发电机组和并网输电线路

15.新建大地基风电场1座及配套设施，装机容量100万KW。

16.新建新村白竹山风电场1座及配套设施，装机容量10万KW。

（六）农村能源

把农村能源建设与退耕还林、天然林保护、农业综合开发、水土保持、扶贫开发等项目结合起来，重点实施农村能源项目5项，进一步降低农村传统用能资源的低价值消耗。

1.每年实施太阳能热水器3000户，共实施1.5万户。

2.每年实施病旧沼气池改造500户，共实施0.25万户。

3.每年实施太阳能路灯1000盏，共实施0.5万盏。

4.每年实施太阳能发电300户，共实施0.15万户。

5.实施贫困自然村节煤灶建设1万户。

五、保障措施

（一）加强组织领导，健全体制机制

建立健全促进“十三五”能源发展规划实施的领导体制和工作机制，构建市委统一领导，各部门分工负责的领导机制。将能源发展纳入年度目标管理，完善管理体制和工作机制，积极开展中期评估，适时调整规划指标和重点建设内容。规范能源资源开发秩序，稳步推进能源产业发展。

（二）依法严格管理，加强宏观调控

严格执行能源行业法律法规，认真落实国家和省、州政策措施，结合实际制定我市实施办法。加强能源宏观调控，做好能源规划与其它规划的衔接，严格控制和保护能源设施布局规划的建设用地和线路走廊，确保能源项目顺利实施。

（三）拓宽融资渠道，加大资金投入

加强沟通协调，争取公益性民生用能项目政策倾斜和资金支持。综合运用财政拨款、基金、贴息、担保等多种方式，吸引社会资本投资。加强与大企业和大集团合作，拓宽融资渠道。建立规范高效的项目资金监管体系，确保工程质量和资金安全。

（四）强化节能降耗，保护生态环境

建立重点行业能耗指标考核体系，落实节能目标责任。加快淘汰落后产能，抑制低水平重复建设。加强节能技术研究，实施节能示范工程，促进能源发展方式转变。加强环境监测和保护，实现能源开发与生态环境协调发展。

（五）完善财税政策，加强扶持保障

加大财政和金融对重点能源基础设施建设的支持。落实新能源、可再生能源产业发展的税收优惠政策。加强对高能耗、高污染行业的市场准入管理。加强人才培养，完善技术和产业服务体系，提高资源开发利用水平。

（六）加强宣传培训，营造良好氛围

加大宣传力度，增强全民节能意识。鼓励使用清洁、环保能源，引导全社会树立新的能源观、消费观和环保观。加强培训指导，抓好教育普及工作，提高用能水平。创新监管方式，提高监管效能，维护公平公正的市场秩序。

附：楚雄市能源发展“十三五”规划项目表