- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 楚雄今驰装饰年产30万平方米板材建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-532301-04-05-933915 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 魏XX | 联系方式 |  | 157XXXXXXX |
| 建设地点 | 楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路（楚雄吉兴博科板材有限公司）院内 |  |  |  |
| 地理坐标 | 中心地理坐标：东经101°35′32.278，北纬25°0′33.675 |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | 2922塑料板、管、型材制造C2110木质家具制造 | 建设项目行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” “十八、木质家具制造211*” |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | 楚雄市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2411-532301-04-05-933915 |  |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资 （万元） | 12.5 |  |
| 环保投资占比 | 6.25% | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 4000m2（租用楚雄吉兴博科板材有限公司已有厂房3500m2及配套设施工程500m2），不新增占地 |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目为塑料制品制造和木质家具制造，属于污染影响类建设项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1中的要求确定项目专项评价类别，项目专项评价设置原则见表1-1。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二嗯英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目为塑料制品业、木质家具制造项目，排放的大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢，产生的废气中不含有纳入《有毒有害大气污染物名录》（2018年）的有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气。故本评价不设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目为塑料制品业、木质家具制造项目。运营期用水主要为员工生活用水和冷却定型工序冷却水补充用水，产生的废水主要为员工生活废水。工序中挤出后的板材需采用水冷方式进行直接冷却使板材定型。此过程产生的冷却废水循环使用不外排，因此无生产废水产生。职工食堂生活废水经油水分离设施处理后与其他生活废水一同进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理。不属于新增工业废水直排建设项目，不属于新增废水直排的污水集中处理厂，故本评价不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不存在有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的情况，本项目产生废机油，Q值为0.000012，小于1。因此，无需开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水由市政自来水供水管网供给，不涉及河道取水。故本评价不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目位于云南省楚雄州楚雄市，属于内陆地区，故不设置海洋专项评价。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 项目选址不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类（试行）》，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1.文件名称：楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021-2035）； 2.审批文件：楚雄州人民政府关于同意楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021-2035）的批复，楚政复[2023]24号； 3.审批机关：楚雄州人民政府。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1.文件名称：《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021~2035）环境影响报告书》、《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划(2021—2035)环境影响报告书》审查意见 2.召集审查机关：云南省生态环境厅 3.审查文件名称及文号：云环函〔2023〕325号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021~2035）》的符合性分析 （1）规划期限：《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021-2035）》规划期限为2021-2035年； （2）空间结构 规划以现状发展条件为基础，统筹产业发展以及交通、能源等基础设施网络规划布局，构建“一轴四片”空间结构，采用“楚雄高新区—产业发展区—产业组团”的三级结构体系，根据功能部署，于四个产业发展片区内部设产业组团。 一轴指空间发展轴线：以“杭瑞高速”为基础，串联楚雄高新区各片区，成为楚雄高新区空间发展轴线。 四片指四个产业片区：依托楚雄高新区各区发展形成产城融合区、智明片区、黄草片区、云甸片区等四个产业片区。 （3）规划范围 产城融合产业发展区规划区面积为50.48km2，东至第二污水处理厂、龙川江、哨湾、蔡家湾村、耳东屯，南至观音山山脊、龙川江、庄甸园区6号路、延寿桥安置小区、楚雄卷烟厂、东环线，西至元双路、楚雄医专、华茂石化、东波路，北至广大铁路（高铁）、团山水库、广大铁路（高铁）。是楚雄高新区综合发展核心，以原经济开发区及工业园区（桃园、赵家湾、庄甸、富民）为基础，形成楚雄高新区产业发展及生活配套的核心，聚集全区的核心资源和竞争力，引领楚雄高新区跨越式发展。 （4）产业定位 以“赵家湾桃园工业组团、富民庄甸工业组团”为产业发展核心，主要发展生物医药、新材料、先进制造、绿色食产业。其中：赵家湾桃园工业组团重点发展绿色食品、新材料产业，富民庄甸工业组团重点发展生物医药、先进制造产业。 本项目位于富民庄甸工业组团内，项目主要生产PVC装饰板材，采用自动化生产线进行生产，本项目的建设和楚雄国家高新技术产业开发区产业定位不冲突。本项目经管理部门批准同意，已于2025年1月8日取得了楚雄市工业信息化科学技术局的《楚雄市富民工业园区准入证明》。同时，2025年1月9日，建设单位对《楚雄今驰装饰年产30万平方米板材建设项目》在云南省投资在线监管审批平台上进行了备案，并取得了项目的备案证，项目代码为：2411-532301-04-05-933915。本项目的建设与《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021~2035）》不相冲突。 2、《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021~2035）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 根据2023年7月14日云南省生态环境厅关于《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021~2035）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2023]325号），本项目与其符合性分析如下表所示： 表1-2项目与规划环评及审查意见的符合性分析一览表 分类; 序号; 规划环评及其审查意见相关内容; 项目情况; 符合性判定结果. 规划环评及其审查意见; 1; 高新区以“生物医药、新材料”为2大主导产业，“绿色食品、先进制造、绿色化工”为3大辅助产业，构建“一轴四片”空间结构，形成产城融合区、智明片区、黄草片区、云甸片区等四个产业片区。规划总面积为84.22平方公里，总建设用地面积为73.88平方公里。; 本项目为本项目为塑料制品制造和木质家具制造，采用自动化生产线进行生产，项目位于楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司)院内。租用楚雄吉兴博科板材有限公司闲置厂房及附属办公楼共计4000m2，用地性质为工业用地，不新增占地。; 符合. 2; （一）坚持绿色、低碳、高质量发展理念，完善和加强规划引导，落实生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强与国土空间规划的协调衔接，按划定的城镇开发边界及高新区内优先保护单元、基本农田分布优化调整产业及规划范围，进一步优化发展定位、功能布局、产业结构、实施时序和发展规模，布局开发应确保满足国土空间管控和生态环境分区管控相关要求。产业开发应符合国家产业政策和相关规划，按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，引导高新区生态优先，低碳化、绿色化、循环化发展。云甸化工园区的认定按相关规定办理。; 本项目为塑料制品业、木质家具制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于允许建设类，符合国家现行产业政策。项目位于富民庄甸工业组团内，项目主要生产PVC装饰板材，采用自动化生产线进行生产，和楚雄国家高新技术产业开发区产业定位不冲突。同时，2025年1月9日，建设单位对《楚雄今驰装饰年产30万平方米板材建设项目》在云南省投资在线监管审批平台上进行了备案，并取得了项目的备案证，项目代码为：2411-532301-04-05-933915；已于2025年1月8日取得了楚雄市工业信息化科学技术局的《楚雄市富民工业园区准入证明》。本项目经管理部门批准同意，与《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021~2035）》不冲突。; 符合. 3; 进一步优化空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动，协调好生产、生活、生态等“三生”空间的关系。 规划涉及的一般生态空间原则上不进行开发建设，严禁占用永久基本农田。《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险产品名录”的相关企业禁止入驻。产城融合片区禁止引入高污染燃料企业，禁止新增冶炼企业。 调整部分工业用地布局，与西山州级自然保护区、禄丰樟木箐州级自然保护区保持一定缓冲距离。大气环境受体敏感重点管控单元内应优化产业布局，严格论证生物医药、新材料等高污染项目建设的环境可行性。 工业用地与人口密集区、永久基本农田、河流岸线等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，缓解敏感区、居住区和工业布局距离较近的布局性环境风险问题。 按照《长江保护法》《云南省楚雄彝族自治州龙川江保护管理条例》等文件要求进一步优化化工项目布局，新建化工项目需在已认定的化工园区内。 加快推进现有重污染企业技术升级改造和环保设施的完善及提标改造。按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，出清技术方面落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能。; 本项目为塑料制品业、木质家具制造项目，项目位于楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司)院内，租用闲置厂房及附属办公楼进行建设，不新增占地。项目占地为工业用地，周边属城郊的工业、商业混杂区，用地与当地各工业园区、片区的规划功能、产业定位不冲突。 本项目为塑料制品业、木质家具制造项目，不占用永久基本农田。不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险产品名录”的相关企业。不属于高污染燃料企业，禁止新增冶炼企业。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于允许建设类，符合国家现行产业政策。项目位于富民庄甸工业组团内，不属于能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后企业，不属于“限制类”企业。; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化生态环境分区管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行高新区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平。优化调整能源结构，原则上应采用天然气、电能等，不再新增煤炭消耗。 高度重视高新区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。实行入河污染物的总量控制，各片区需要按《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）要求，依法明晰各方责任，推动各方履职尽责，规范环境监督管理。 高新区内新入驻企业需确保废水不外排或全部进入集中式污水处理设施处理，各企业不再单独新设、扩大入河排污口。在区域水环境质量不能稳定达标前，排放受纳水体超标污染因子的项目，实行流域内现有污染物“减量替代”。 配合当地政府部门，加强龙川江、青龙河等河道的水环境综合整治与生态修复工程，全面提升地表水环境质量。 项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目，确保区域地下水安全。 高度重视居民的饮用水安全，高新区的开发建设须符合饮用水源保护管理相关规定，落实饮用水源替代工作，项目布局不得影响居民饮用水安全。在饮用水源替代工作完成前，在其径流上游慎重布局化工、冶炼、生物医药等存在饮用水污染风险隐患的项目。富民庄甸、智明和黄草3个地块禁止抽取地下水。 将土壤污染防治工作纳入高新区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目。重视污染物通过大气-土壤-地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。 危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施，严禁乱堆乱放。 根据国家和地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求，积极开展减污降碳协同管控，推广能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，推动高新区绿色低碳发展。; 本项目为塑料制品业、木质家具制造项目，项目位于楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司)院内。运营期用水主要为员工生活用水和冷却定型工序冷却水补充用水，产生的废水主要为员工生活废水。工序中挤出后的板材需采用水冷方式进行直接冷却使板材定型。此过程产生的冷却废水循环使用不外排，因此无生产废水产生。职工食堂生活废水经油水分离设施处理后与其他生活废水一同进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理。生活废水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂。项目建设与水环境质量底线要求不冲突，不会降低当地地表水环境质量。 通过严格落实本项目提出的各项大气污染防治措施，项目废气可达标排放，对周围环境影响较小。项目建设与大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量。 项目不涉及土壤污染环境分析，项目建设与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。 本项目水资源利用量相对于区域内的资源量较小，与水资源利用上线不冲突。 本项目用地为工业用地，不属于土地资源重点管控区，与土地资源利用上线不冲突。 本项目主要消耗的能源类型为电能和水，项目所在区域内已覆盖了电网、天然气管网生产供应企业充足，项目所需能源有保障，与能源利用上线不冲突。 本项目运营期间产生的固废主要包括生活垃圾、废活性炭、收集的粉尘、边角料、废机油、废原料空桶。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废活性炭、废机油、废原料空桶属于危险废物。生活垃圾委托环卫部门及时清运处理；边角料及不合格品堆放于一般固废堆场内，统一外售；收集的粉尘回用于生产。项目设置危废贮存间1间，占地约6m2，用专门收集桶单独收集，各类危废分类分区暂存于废物贮存间，定期交由有资质的危废单位处置。各项固废分类处理，可做到100%合理处置。; 符合. 5; 制定准入清单，严格落实项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和高新区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。高新区招商引资、入驻项目环评审批应严格执行环境管控分区和生态环境准入要求。要以高新区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。; 本项目位于楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司）院内，为工业用地，本项目选址区不在生态保护红线和一般生态空间范围内。 本项目严格落实水污染物处理措施，废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂。项目建设与水环境质量底线要求不冲突，不会降低当地地表水环境质量。 通过严格落实本项目提出的各项大气污染防治措施，项目废气可达标排放，对周围环境影响较小。项目建设与大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量。 项目不涉及土壤污染环境分析，项目建设与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。 本项目水资源利用量相对于区域内的资源量较小，与水资源利用上线不冲突。 本项目用地为工业用地，不属于土地资源重点管控区，与土地资源利用上线不冲突。 本项目主要消耗的能源类型为电能和水，项目所在区域内已覆盖了电网、天然气管网生产供应企业充足，项目所需能源有保障，与能源利用上线不冲突。; 符合. 6; 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强高新区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、环境风险防范、环境管理等事宜。强化高新区危险化学品储运和废水废气的环境风险管理，云甸化工园区需要按《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号）和《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》（应急〔2019〕78号）等规定的条件和要求，完善工作机制，按照承诺事项及完成时限加快相关配套设施建设，制定建立园区防控措施。强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，避免事故废水排入高新区外水体，保障区域环境安全。; 项目塑料制品业、木质家具制造项目，项目运营期间产生的固废主要包括生活垃圾、废活性炭、收集的粉尘、边角料、废机油、废原料空桶。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废活性炭、废机油、废原料空桶属于危险废物。生活垃圾委托环卫部门及时清运处理；边角料及不合格品堆放于一般固废堆场内，统一外售；收集的粉尘回用于生产。项目设置危废贮存间1间，占地约6㎡，用专门收集桶单独收集，各类危废分类分区暂存于废物贮存间，定期交由有资质的危废单位处置。各项固废分类处理，可做到100%合理处置。 项目为塑料制品业、木质家具制造项目，不属于有毒有害物品、强腐蚀性物品生产企业。项目建设运营过程中严格采取防火防爆等措施。项目建成运行前会做好环境风险防范并编制突发事件应急预案。; 符合. 7; 建立环境质量监测网络并共享数据。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。高新区应落实建设环境空气自动监测站的要求，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响以及不良环境影响减缓措施的有效性等完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。; 根据《固定源污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于第二十四项“橡胶和塑料制品业29”中第62条“塑料制品业292”中“年产1万吨及以上涉及改性的塑料板、管、型材制造2922”，为实施简化管理的行业，木质家具制造实施登记管理的行业。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等规范，制定全厂废气、废水、噪声自行监测计划。; 符合. 8; 推进高新区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。做好“雨污分流”、“清污分流”，建设初期雨水收集系统，加快建设配套的污水处理厂和再生水水厂，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网，制定高新区中水回用方案并加快实施。督促高新区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。; 本项目严格落实水污染物处理措施，实行雨污分流制排水。废水主要为生活废水，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂。雨水经雨落管网、雨水明沟等收集后经雨水排放口排入市政雨水管网。 项目配料、混合以及破碎工序产生的颗粒物配套了1套除尘器，粉尘经过集气罩收集后进入袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放；挤出、覆膜、打印产生的废气收集后，通过一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒达标排放，不会改变项目区域环境空气质量。本项目位于楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路，属于3类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。项目建成后设备噪声在经过必要的减震、隔声等措施后，对周边环境影响较小。本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 本项目运营期间产生的固废主要包括生活垃圾、废活性炭、收集的粉尘、边角料、废机油、废原料空桶。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废活性炭、废机油、废原料空桶属于危险废物。生活垃圾委托环卫部门及时清运处理；边角料及不合格品堆放于一般固废堆场内，统一外售；收集的粉尘回用于生产。项目设置危废贮存间1间，占地约6m2，用专门收集桶单独收集，各类危废分类分区暂存于废物贮存间，定期交由有资质的危废单位处置。各项固废分类处理，可做到100%合理处置。; 符合. 综上所述，项目建设符合《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》及其审查意见要求。. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）的规定，本项目不属于“鼓励类”“限制类”及“淘汰类”，即为允许类。项目已在楚雄市发展和改革局备案，获得“投资项目备案证”，项目代码：2411-532301-04-05-933915，项目的建设符合国家现行产业政策要求。 2、项目规划和选址合理性分析 项目为新建项目，建设地点位于楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司)院内，地理坐标为东经101°35′32.278，北纬25°0′33.675。根据“《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021~2035）》”本项目位于富民庄甸工业组团内，项目主要生产PVC装饰板材，采用自动化生产线进行生产，本项目的建设和楚雄国家高新技术产业开发区产业定位不冲突。本项目经管理部门批准同意，已取得了楚雄市工业信息化科学技术局的《楚雄市富民工业园区准入证明》。本项目的建设与《楚雄国家高新技术产业开发区总体规划（2021~2035）》不相冲突。 本项目所在区域不属于基本农田保护区范围内，项目西面紧邻新华印刷二厂有限责任公司，北面紧邻楚雄市华丽包装有限责任公司，南面为楚兴路，东面为旗屯路，交通运输条件便利，用地周边覆盖了自来水管网及电力线路，生产运营条件便利；项目评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内没有特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点。 项目运营期间以噪声、废气、废水、固废影响为主；根据工程分析可知，本项目为塑料制品业、木质家具制造项目，运营期用水主要为员工生活用水和冷却塔补充用水，产生的废水主要为员工生活废水。工序中挤出后的板材需采用水冷方式进行直接冷却使板材定型。此过程产生的冷却废水循环使用不外排，因此无生产废水产生。职工食堂生活废水经油水分离设施处理后与其他生活废水一同进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理。生活废水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂。本项目运营期间产生的固废主要包括生活垃圾、废活性炭、收集的粉尘、边角料、废机油、废原料空桶。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废活性炭、废机油、废原料空桶属于危险废物。生活垃圾委托环卫部门及时清运处理；边角料及不合格品堆放于一般固废堆场内，统一外售；收集的粉尘回用于生产。项目设置危废贮存间1间，占地约6m2，用专门收集桶单独收集，各类危废分类分区暂存于废物贮存间，定期交由有资质的危废单位处置。各项固废分类处理，可做到100%合理处置。项目设备噪声在经过必要的减震、隔声等措施后，对周边环境影响较小。项目配料、混合以及破碎工序产生的颗粒物配套了1套除尘器，颗粒物经过集气罩收集后进入袋式除尘器处理；挤出、覆膜、打印产生的废气收集后，通过一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒达标排放。项目的建设不会改变评价区大气环境、地表水、地下水、土壤环境、声环境现状质量和功能。 3、与楚雄市“三区三线”生态环境分区管控实施方案的通知相符性分析 根据查询楚雄市“三区三线”情况说明”（附件11），该项目不涉及占用楚雄市永久基本农田和生态保护红线，在楚雄市城镇开发边界范围内。本项目所在区域不属于基本农田保护区，项目北临东升路，交通运输条件方便，道路供水、供电、排水、供气等基础设施已建设完毕，条件便利；评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感保护区域。本项目所在区域属于环境质量达标区域，大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 项目所在区域属城郊，在楚雄市城镇开发边界范围内，项目选址不涉及占用楚雄市永久基本农田和生态保护红线、不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感保护区域。因此，本项目建设与楚雄市区域用地相关规划不冲突，选址合理。 4、与楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知相符性分析 根据楚雄州人民政府关于印发《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通〔2021〕22号），项目与楚政通〔2021〕 22号的符合性见表1-3。 表1-3与楚政通〔2021〕22号中相关要求的符合性分析 根据上表分析，项目建设符合《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通〔2021〕22号）中相关要求。 名称; 楚政通〔2021〕22号要求; 符合 性; 说明. 生态保护红线和一般生态空间; 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 符合; 本项目位于楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司)院内，为工业用地，本项目选址区不在生态保护红线和一般生态空间范围内。. 环境质量底线符合性分析; 1、水环境质量底线。到2025年，国控、省控地表水监测断面水质优良率高于全国全省平均水平，重点区域、流域水环境质量进一步改善，全面消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，全面消除Ⅴ类及以下水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 符合; 本项目严格落实水污染物处理措施，废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂。项目建设与水环境质量底线要求不冲突，不会降低当地地表水环境质量。. 2、大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，10县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，10县市城市环境空气质量优于国家一级标准天数逐步提高。; 符合; 通过严格落实本项目提出的各项大气污染防治措施，项目废气可达标排放，对周围环境影响较小。项目建设与大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量。. 3、土壤环境风险防控底线。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 符合; 项目不涉及土壤污染环境分析，项目建设与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。. 资源利用上线符合性分析; 1、水资源利用上线。落实最严格水资源管理制度，稳定达到水资源利用“三条红线”控制指标考核要求。2025年，各县市用水总量、用水效率（万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数）、重要江河湖泊水功能区水质达标率满足水资源利用上线的管控要求。; 符合; 本项目水资源利用量相对于区域内的资源量较小，与水资源利用上线不冲突。. 2、土地资源利用上线。落实最严格的耕地保护制度。2025年，各县市土地利用达到自然资源和规划、住建等部门对土地资源开发利用总量及强度的土地资源利用上线管控要求。; 符合; 本项目用地为工业用地，不属于土地资源重点管控区，与土地资源利用上线不冲突。. 3、能源利用上线。严格落实能耗“双控”制度。2025年全州单位GDP能耗、能源消耗总量等满足能源利用上线的管控要求。; 符合; 本项目主要消耗的能源类型为电能和水，项目所在区域内已覆盖了电网、天然气管网生产供应企业充足，项目所需能源有保障，与能源利用上线不冲突。. 楚雄州重点管控单元生态环境准入清单; 楚雄产业园区重点管控单元; 空间布局约束; 1、细化各工业片区产业准入限制名录，并适度提高各片区的入园门槛及排污限制性要求。赵家湾地块和富民庄甸工业区距离城区较近，不得新增三类工业用地，与规划功能、产业定位不相符的现有企业有序转移到与规划相符的片区。; 符合; 项目为塑料制品业、木质家具制造项目，位于楚雄州楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司)院内，用地为工业用地，周边属城郊工业、商业混杂区，不属于工业园区、用地与当地各工业园区、片区的规划功能、产业定位不冲突。. 2、苍岭工业区云甸地块邻近樟木箐州级自然保护区，须优化工业用地布局，尽量远离自然保护区并严格控制区域用地规模；赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区邻近城市建成区，应设置必要的防护绿地；优化调整区内布局，解决部分片区居住与工业布局混杂的问题。; 符合; 项目为塑料制品业、木质家具制造项目，位于楚雄州楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司)院内，用地为工业用地，周边属城郊的工业、商业混杂区，不属于工业园区、用地与当地各工业园区、片区的规划功能、产业定位不冲突。. 污染物排放管控; 1、实行入河污染物总量控制，严格控制赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区入河污染负荷；加强区域水环境综合整治，确保区域影响范围内控制断面水质稳定满足要求；结合滇中引水工程供水情况，加强水资源论证，提高中水回用率，合理确定园区开发时序、开发强度和产业发展规模。; 符合; 项目为塑料制品业、木质家具制造项目，位于楚雄州楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司)院内，废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂，不直接排入周围地表水体。. 2、提升污水处理厂中水回用率，严格控制废水排放，加快推进各片区雨污分流管网、各片区市政污水处理厂建设、现有城市污水处理厂提标改造等环保基础设施建设，确保受纳水体水质达到国家标准要求。园区外排生产废水必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。; 符合; 项目位于楚雄州楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司)院内，该区域雨水、污水管网已建成。废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂，不直接排入周围地表水体。. 3、加快固体废物集中处置设施建设，确保入园企业的固废得到妥善处置，同时重点做好危险废物的处理处置及监管等工作。; 符合; 项目塑料制品业、木质家具制造项目，项目运营期间产生的固废主要包括生活垃圾、废活性炭、收集的粉尘、边角料、废机油、废原料空桶。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废活性炭、废机油、废原料空桶属于危险废物。生活垃圾委托环卫部门及时清运处理；边角料及不合格品堆放于一般固废堆场内，统一外售；收集的粉尘回用于生产。项目设置危废贮存间1间，占地约6㎡，用专门收集桶单独收集，各类危废分类分区暂存于废物贮存间，定期交由有资质的危废单位处置。各项固废分类处理，可做到100%合理处置。. 环境风险防控; 1、园区各企业，尤其是赵家湾桃园工业区、苍岭工业区，涉及到危险废物的企业应严格按照国家相关规定送有资质单位依法安全处置，产生、利用含危险废物的企业，在贮存、转移、利用危险废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 符合; 项目塑料制品业、木质家具制造项目，项目运营期间产生的固废主要包括生活垃圾、废活性炭、收集的粉尘、边角料、废机油、废原料空桶。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废原料空桶、废活性炭、废机油属于危险废物。生活垃圾委托环卫部门及时清运处理；边角料及不合格品堆放于一般固废堆场内，统一外售；收集的粉尘回用于生产。项目设置危废贮存间1间，占地约6㎡，用专门收集桶单独收集，各类危废分类分区暂存于废物贮存间，定期交由有资质的危废单位处置。各项固废分类处理，可做到100%合理处置。 项目为塑料制品业、木质家具制造项目，不属于有毒有害物品、强腐蚀性物品生产企业。项目建设运营过程中严格采取防火防爆等措施。项目建成运行前会做好环境风险防范和并编制突发事件应急预案。. 2、涉及易燃易爆物品、有毒有害物品、强腐蚀性物品的入驻企业应做好环境风险防范和编制应急预案。园区应建立危险废物环境风险防控体系。; 符合; 项目为塑料制品业、木质家具制造项目，不属于有毒有害物品、强腐蚀性物品生产企业。项目建设运营过程中严格采取防火防爆等措施。项目建成运行前会做好环境风险防范并编制突发事件应急预案。. 3、区域产业布局和项目建设应做好地下水污染防治和监控，涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格对场地进行工程地质勘查，查明地质情况，有针对性的采取防治措施。; 符合; 本项目建设过程中防渗区采取相应的分区防渗措施，做好地下水污染防治和监控。. 资源开发效率要求; 1、富民庄甸工业区、苍岭工业区智明地块和黄草地块禁止抽取地下水。; 符合; 该项目供水来自市政管网，不涉及抽取地下水。. 2、引进项目的生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等，应达国内先进水平。; 符合; 项目不属于高耗能、高污染单位。. 大气布局敏感重点管控单元; 空间布局约束; 限制在大气环境布局敏感区内新（改、扩）建钢铁、冶炼、火力发电、化工等高污染行业项目及其他大气重污染排放的工业项目；限制新建涉及有毒有害气体排放的项目；若确需建设，应科学论证，确保周边敏感目标环境质量不受影响。; 符合; 本项目为塑料制品业、木质家具制造项目，不属于钢铁、冶炼、火力发电、化工等高污染行业项目及大气重污染排放的工业项目，不涉及有毒有害气体排放。. 5、项目与《楚雄州生态环境分区管控动态更新实施方案》（2023年）的相符性分析 - 根据建设单位提供的项目矢量数据查询结果可知，本项目所在位置涉及楚雄市产业园区重点管控单元ZH53230120001，详见附件9。项目符合性分析详见下表。 - 表1-2与“《楚雄州生态环境分区管控动态更新实施方案》（2023年）”符合性分析 《楚雄州生态环境分区管控动态更新实施方案》（2023年）; 实际情况; 符合性. （二）总体目标。到2025年，楚雄州生态环境质量持续改善。生态空间得到优化和有效保护，生态安全屏障更加牢固。全州41个省级以上地表水控制断面优良率力争达到92.68%，15个国控断面优良率力争达到93.33%，26个省控断面优良率力争达到92.31%，地表水断面劣V类水体比例为0。楚雄州州政府所在地楚雄市PM2.5监测值、城市空气质量优良天数比率完成省下达目标，不出现重污染天气，其余各市县城市空气质量优良天数比率不低于96%。土壤和地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，土壤和地下水环境风险得到进一步管控，农村生态环境持续明显改善，其中受污染耕地安全利用率完成省级下达目标任务，重点建设用地安全利用得到有效保障。 到2035年，楚雄州生态环境质量持续提升。生态功能显著优化，生态安全得到全面保障。地表水体水质优良率全面提升，集中式饮用水水源水质稳定达标。环境空气质量全面改善，全州10县市城市环境空气质量持续稳定，环境空气优良天数保持全省前列。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; - 1、根据楚雄州生态环境局网站在2024年10月11日发布的《2024年第三季度楚雄州23个县级集中式饮用水水源地水质监测结果》，本项目周边地表水体主要为项目西南面约2000m处的青龙河，青龙河属于金沙江水系龙川江流域，根据《云南省楚雄彝族自治州龙川江保护管理条例(修订)》，其中明确青山嘴-黄瓜园段按IV类水体进行保护。《楚雄市2024年度环境质量状况报告》中龙川江青山嘴断面水质为Ⅲ类，水质状况为良好，达到水体功能规划要求。通过现场踏勘及资料收集，项目所在区域地表水环境质量状况良好。本项目运营期废水经处理达标后排入集镇污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理，不直接排入地表水环境，运营期对周围水环境造成的影响较小。2、根据楚雄市人民政府于2025年2月11日在官网发布的《2024年楚雄市环境质量状况报告》，2024年，，楚雄市城区环境空气质量监测有效天数为358天，其中“优”253天，“良”105天，“轻度污染”0天，空气质量优良率为100%。项目所在区域环境空气质量现状达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准的要求。本项目配料、混合以及破碎工序产生的颗粒物配套了1套除尘器，颗粒物经过集气罩收集后进入袋式除尘器处理；挤出、覆膜、打印产生的废气收集后，通过同一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒达标排放。因此，项目运营期废气对周围大气环境造成的影响较小。3、项目废油墨、稳定剂原料空桶、废活性炭等危废集中收集并暂存于危险废物贮存间，委托有资质单位进行处置。在采取措施的情况下对周围土壤、地下水环境造成污染的可能性较小。; 符合. 楚雄州重点管控单元生态环境准入清单—楚雄市产业园区重点管控单元. 单元名称; 管控要求; 项目情况; 是否符合. 楚雄市产业园区重点管控单元; 空间布局约束; 1.严格落实国家产业政策。将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。 2.禁止在金沙江干流，长江一级支流一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。 3.禁止在金沙江干流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流新设、改设或扩大排污口。 4.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已建成的应当限期关闭拆除。拟开发为农用地的未利用地，要开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品。 5.支持现有各类产业园区与产业集中区有供热需求的实施热电联产或者集中供热改造，具备条件的产业园区实现集中供热。 6.禁止在金沙江干流和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。 7.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。; 根据项目“三区三线”查询结果表明（详见附件11），本项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。; 符合. 污染物排放管控; - 1.以菜园河、蜻蛉河、北甸河等污染水体为重点，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，巩固城市黑臭水体整治成效，建立“长治久清”长效机制。 2.严格保护饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。实现城镇生活污水、生活垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。对入驻企业较少，主要产生生活污水、工业废水中不含有毒有害物质的产业集中区，其污水可就近依托城镇污水处理厂进行处理；对工业废水排放量较小的产业集中区，可依托工业企业治污设施处理后达标排放。新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，产生的生产废水需全部处理达标后回用，少量不能回用的应处理达到受纳水体目标水质要求后排放；产生的生活污水应接入园区污水处理厂集中处理。 3.加大VOCs减排力度，扎实推动PM2.5和臭氧协同控制，有效巩固环境空气质量优良天数比例。在持续推进氮氧化物减排的基础上，重点加大石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、制鞋、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。 4.加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对重点行业企业建设用地实行环境准入管理，进入各使用环节（储备、转让、收回以及改变用途）之前应按照规定进行土壤污染状况调查，动态更新土壤环境污染重点监管企业名单，实施土壤污染环境风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。 5.加快提升重点行业、企业能效水平，持续开展钢铁行业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 6.到2025年，全州化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量等主要污染物重点工程减排量分别为4232吨、236吨、861吨、342吨。 7.到2025年，全州农村生活污水治理率力争达到45%，生活垃圾处理设施覆盖率达到100%以上，农村卫生厕所覆盖率达到70%以上，农膜回收率达到85%以上，秸秆综合利用率稳定在90%以上。; 1、本项目运营期废水经处理达标后排入集镇污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理； 2、项目运营期设置生活垃圾桶，经收集分类后委托环卫部门清运处置。 3、本项目配料、混合以及破碎工序产生的颗粒物配套了1套除尘器，颗粒物经过集气罩收集后进入袋式除尘器处理后通过15米高排气筒达标排放；挤出、覆膜、打印产生的废气收集后，通过同一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒达标排放。. 环境风险防控; - 1.加强涉危涉重企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域流域风险防控、监测预警、污染综合防治与生态修复。以金沙江楚雄段为重点，研究建立环境风险评估体系，定期评估沿江河湖库工业企业、产业集中区环境风险，落实防控措施。 2.强化全州与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。 3.加强相邻地区突发环境事件应急联动机制建设，贯彻国家关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制要求，积极参与共建长江流域应急联防联控机制。 4.垃圾处理场、垃圾中转站、污水处理厂、生物发酵、规模化畜禽养殖、屠宰等产生恶臭气体的单位应当科学选址，与机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域保持符合规定的防护距离。; 本项目将严格执行各类环境风险防控要求：1、按照国家规定落实防控措施；2、加强区域内重污染天气应急联动；3、积极参与共建长江流域应急联防联控机制；4、与机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域保持符合规定的防护距离。. 资源开发效率要求; 1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。到2025年，全州用水总量控制在126000万m3、万元工业增加值用水量比2020年下降16%。 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 4.到2025年，全州单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14%以上，能源消费总量得到合理控制，非化石能源消费占一次能源消费比重达到50%。 5.鼓励全州石化、化工、有色金属冶炼等行业运用工业节水、技术和装备，促进企业废水深度处理回用。 6.强化重点河流生态流量保障，建立完善全州水电站、闸坝生态流量下泄监管制度，突出重点区域监管，在龙川江、万马河、星宿江、蜻蛉河出现断流河段加大调度监管力度。到2025年，确保重点河流达到生态流量底线要求，水电站、闸坝生态水位（法定最低正常运行水位）得到有效维持。; 本项目用水严格执行《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），由市政给水管网供给；项目使用电能等清洁能源；运营期废水经处理达标后排入城镇污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理。符合资源开发利用要求。. 6、与《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>的通知》的相符性分析 根据《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>的通知》（长江办〔2022〕7号），项目与长江办〔2022〕7号的符合性见表1-3。 表1-3项目与长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)的符合性对比表 长江办〔2022〕7号的相关要求; 项目情况; 符合性. 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为塑料制品制造和木质家具制造项目，不涉及码头项目和过长江通道项目。; 符合. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，项目周边不涉及饮用水源保护区。; 符合. 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，项目周边不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。; 符合. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，项目周边地表水体为距离项目西南面约2000m处的青龙河。项目不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目运营期外排废水最终进入楚雄市第二污水处理厂处理，不在长江干支流及湖泊设置排污口。; 符合. 7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目为塑料制品制造和木质家具制造项目，不涉及“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为塑料制品制造和木质家具制造项目，不属于化工类、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为塑料制品制造和木质家具制造项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为塑料制品制造和木质家具制造项目，不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为塑料制品制造和木质家具制造项目，属于国家鼓励类及允许类项目，不属于高耗能、高排放项目; 符合. 12、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 如有法律法规及相关政策文件有更加严格规定时，本项目从其规定。; 符合. 根据表1-3，项目符合《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>的通知》（长江办〔2022〕7号）的相关要求。 7、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行2022年）符合性分析 表1-4 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性分析 序号; 云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则; 本项目; 符合性. 1; 第一条禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目位于富民庄甸工业组团内，属于塑料制品制造项目，不属于港口、码头，符合建设要求。; 符合. 2; 第二条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于富民庄甸工业组团内，不属于自然保护区，符合建设要求。; 符合. 3; 第三条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于富民庄甸工业组团内，不涉及风景名胜区，符合建设要求。; 符合. 4; 第四条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于富民庄甸工业组团内，不在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内，符合建设要求。; 符合. 5; 第五条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于富民庄甸工业组团内，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，符合建设要求。; 符合. 6; 第六条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于富民庄甸工业组团内，不在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内。符合建设要求。; 符合. 7; 第七条 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目位于富民庄甸工业组团内，项目不在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。符合建设要求。; 符合. 8; 第八条 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目位于富民庄甸工业组团内，不涉及渔业捕捞活动，符合规划要求。; 符合. 9; 第九条 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于塑料制品制造项目，项目区域内附近地表水体有西面约2000m处的青龙河。不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 10; 第十条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目属于塑料制品制造项目，不属于高污染项目，符合建设要求。; 符合. 11; 第十一条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目属于塑料制品制造项目，不属于石化、煤化工项目。符合建设要求。; 符合. 12; 第十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目符合相关法律法规和相关政策，不属于明令禁止的落后产能项目；不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；也不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 根据表1-4，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行2022年）的相关要求。 8、平面布置合理性分析 项目建设地点位于楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路(楚雄吉兴博科板材有限公司)院内，项目厂区功能区划分较为明确，生产、物流顺畅，生产区布置比较紧凑、物料流程短，厂区总体布置有利于生产操作和管理。项目各生产设备布置基本上能按照生产工艺要求进行布设，主要生产设备均采取基础减震和墙体隔声，可以有效降低噪声对外环境的影响。生产车间位于项目区中部，呈东西向布置，办公生活区位于项目区东南面，成品仓库距离厂区出入口较近，便于产品的运输，车间布置合理有序；危废贮存间位于生产车间北侧，废气收集治理设施位于生产车间内对应的废气产生工段，便于废气收集治理，宿舍楼、办公楼附近和生产车间进出口位置设置垃圾收集桶方便使用，化粪池位于宿舍楼附近的绿化带附近，为地埋式，厂区内绿化布置主要布置于厂区东面和厂区出入口旁，可提高景观效应。结合项目所在地常年主导风向布设项目的主要产污生产单元，最大程度降低项目污染源对周边环境的影响。同时，厂区总平面布置遵循国家有关规范要求。因此，本项目总平面布置基本合理。 9、与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》符合性分析 根据国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》发改环资〔2020〕80号文，项目相关符合性分析见表1-5。 表1-5与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》符合性 意见要求; 项目情况; 符合性. 禁止生产、销售的塑料制品; 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 本项目为塑料板、管、型材制造项目，不生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。不以医疗废物为原料制造塑料制品。不生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；不生产含塑料微珠的日化产品。不销售含塑料微珠的日化产品。; 符合. 禁止、限制使用的塑料制品; 1、不可降解塑料袋。 2、一次性塑料餐具。 3、宾馆、酒店一次性塑料用品。 4、快递塑料包装。; 本项目为塑料板、管、型材制造项目，不生产不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、快递塑料包装。; 符合. 根据上表分析，项目建设符合《关于进一步加强塑料污染治理的意见》发改环资〔2020〕80号文中的相关要求。 10、与《楚雄彝族自治州“十四五”生态环境保护规划》（楚政通〔2022〕47号）符合性分析 根据《楚雄州人民政府关于印发楚雄彝族自治州“十四五”生态环境保护规划的通知》（楚政通〔2022〕47号），项目与楚政通〔2022〕47号文中相关要求符合性分析见表1-6。 表1-6与楚政通〔2022〕47号符合性分析 楚政通〔2022〕47号相关要求; 本项目情况; 符合性. 优化生态环境空间管控; 建立生态环境分区引导机制。加快推进“三线一单”落实落地，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。以改善环境质量为核心，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，推动污染物排放和生态环境质量目标联动管理，将“三线一单”生态环境分区管控要求作为生态环境监管的重点内容。不断优化“三线一单”生态环境分区管控，采取分类保护、分区管控措施，强化空间管制，加快形成以“三线一单”生态环境分区管控体系为基础的生态环境管理格局和节约资源、保护环境的空间格局。; 项目属于塑料板、管、型材制造，位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，根据表1-3分析，项目与《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（楚政通〔2021〕22号）、《楚雄州生态环境局关于印发<楚雄州生态环境分区管控动态更新实施方案（2023年）>的通知》（楚环发〔2024〕11号）、相关要求相符。; 符合. 优化产业结构; 推动传统行业绿色低碳发展。实施节能技术改造，进一步加大节能新工艺、新技术、新产品推广力度，支持先进适用技术改造落后用能工艺、设备。推动钢铁、有色、化工、建材等传统行业实施生产工艺绿色化改造，用能系统优化提升。 推动落后低效和过剩产能淘汰。落实能耗“双控”目标和碳排放强度控制要求，推动重化工业减量化、集约化、绿色化发展。对于市场已饱和的“两高”项目，主要产品设计能效水平要对标行业能耗限额先进值或国际先进水平。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，新建项目应实施产能等量或减量置换。强化环保、能耗、水耗等要素约束，依法依规推动落后产能退出。; 项目属于塑料板、管、型材制造，不属于落后低效和过剩产能，不属于市场已饱和的“两高”项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业和尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业，项目严格按照环评及批复要求落实相应的污染防治措施。; 符合. 优化能源结构; 优化能源消费结构。大力发展清洁能源和可再生能源，推进能源低碳化。大力引进与新能源汽车相配套的电池、电机、电控等零配件企业。加快工业、建筑、交通等用能领域电气化、智能化发展，推行清洁能源替代。严格实施煤炭消费减量替代，严格控制煤炭消费不合理增长。积极推进煤改电、煤改气，减少一次能源中煤的使用量，大力发展非化石能源，到2025年，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到40%左右，天然气消费达5亿立方米左右。; 项目运营过程中消耗的能源为电能，不使用煤炭。; 符合. 持续推进污染源治理; 大力推进重点行业VOCs治理。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、汽车维修（维护）4S店等6个行业（领域）为重点，全面开展VOCs污染综合治理。建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。重点减排行业开展提升“三率”（即废气收集率、治理设施同步运行率、去除率）自查行动。开展低VOCs含量原辅材料替代、无组织排放控制、末端治理设施升级改造以及VOCs蒸发排放控制等工程。加强油品储运销VOCs排放监管。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查。对涉及溶剂型的物料、生产过程和末端处理进行全过程控制，鼓励推行生产和使用环节低VOCs原辅材料的源头替代，全面推进低溶剂类或水性类涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂、提取剂使用。; 本项目为塑料制品制造和木质家具制造项目，生产过程中有挥发性有机物产生，项目生产过程和末端的VOC采用《排污许可申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的可行技术活性炭吸附技术进行治理。; 符合. 综上分析，项目与《楚雄州人民政府关于印发楚雄彝族自治州“十四五”生态环境保护规划的通知》（楚政通〔2022〕47号）中相关要求相符。 11、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 根据“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”环大气〔2019〕53号，项目相关符合性分析见表1-7。 表1-7与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性 方案要求; 项目情况; 符合性. （二）全面加强无组织排放控制 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 项目配料、混合以及破碎工序颗粒物配套了1套除尘器，颗粒物经过集气罩收集后进入袋式除尘器处理后通过15米高排气筒达标排放； 项目挤出、覆膜、打印工序会产生非甲烷总烃，产生的废气收集后，通过一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒达标排放。废气收集保持微负压状态，污染物往吸入口方向控制风速不小于0.5m/s。; 符合. （三）推进建设适宜高效的治污设施 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；; 项目产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置，属于排污许可规范列出的可行技术。; 符合. 加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。; 开车前，首先运行所有的废气处理设备；停车前逐步停止生产设备的运行，继续保持环保治理设备的运转等控制非正常排放。; 符合. 根据分析，项目符合“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”环大气〔2019〕53号的相关要求。 12、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求的符合性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中VOCs物料定义，本项目涉及的VOCs物料为水性油墨，故本评价重点分析挤出打印产生的废气过程无组织排放控制要求，详见下表1-8。 表1-8项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 相关内容符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 基本 要求; VOCs物料应存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库中。; 项目水性油墨为密闭桶装，于室内仓库存储。; 符合. 1.1; 盛装VCOs物料的容器应存放与室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。. 1.2; 盛装VCOs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 水性油墨非取用状态时封口保持密闭。; 符合. 2; 储罐特别控制要求。; 项目水性油墨为密闭桶装，不涉及储罐。; 符合. 3; VOCs物料转移和输送无组织控制排放要求。; 本项目水性油墨直接取用，不存在转移和输送过程。; 符合. 4; 含VOCs 产品的使用过 程; 使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目挤出、覆膜、打印产生的废气均设集气罩进行收集，收集的废气经二级活性炭吸附后，由不低于15m高排气筒排放。; 符合. 5; 废气收集系统 要求; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置符合GB/T17608的规定。采用外部集气罩的，应按GB/T17608AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风俗不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 项目集气罩按照相关规范设计。; 符合. 废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下进行。; 项目废气收集管道密闭，且废气收集系统在负压下进行。; 符合. 6; VOCs排放控制要求; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 由工程分析可知，废气收集处理系统污染物排放均能达到相应标准。; 符合. 对于重点地区，收集废气中的NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。; 项目位于重点管控单元，由工程分析可知，项目收集的非甲烷总烃经二级活性炭吸附处理，收集废气中的NMHC初始排放速率小于2kg/h，处理设施处理效率为85%。; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目非甲烷总烃经不低于15m高排气筒排放。; 符合. 7; 企业厂区内及 周边污染控制 要求; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 由影响分析可知，项目厂界无组织排放浓度能满足相应标准要求。; 符合. 综上分析，项目无组织排放废气符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关要求。 13、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 根据“关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知”环大气〔2020〕33号文，项目相关符合性分析见表1-9。 表1-9项目《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性 方案要求; 本项目情况; 符合性. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; PVC树脂粉常温下为稳定状态；有机废气治理过程产生的废活性炭采用专用密闭容器盛装，暂存于危险废物贮存间，委托相关资质单位处置。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 项目生产过程产生的有机废气采用集气罩收集，保持微负压状态，控制风速不低于0.5m/s。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率，开车前，首先运行所有的废气处理设备；停车前逐步停止生产设备的运行，继续保持环保治理设备的运转等控制非正常排放。采用二级活性炭吸附，并采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，做好相关记录。; 符合. 因此，项目符合关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知的要求。 14、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 根据云南省人民政府关于印发《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号），项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析见下表1-10。 表1-10与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求; 项目情况; 符合性. 二、优化产业结构 （一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。 （二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。 （三）推动传统产业升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业发展规划，针对现有产业集中区域制定专项整治提升方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。 （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。 （五）推动绿色环保产业健康发展。支持培育一批低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; （1）本项目为塑料板、管、型材制造项目，不属于高污染、高能耗、水平低项目。本项目不属于钢铁、焦化、烧结、球团和热轧项目。 （2）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于上述目录所列的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，所以项目符合国家现行产业政策要求，本项目不属于能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能项目。 （3）本项目位于楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，与楚雄市城市总体规划不冲突。 （4）本项目为塑料板、管、型材制造项目，生产过程中使用的油墨VOCs含量限值标准合格。 （5）本项目为塑料板、管、型材制造项目，原辅材料VOCs含量，VOCs废气排放在标准限值内。; 符合. 六、强化多污染物减排 （十七）加强VOCs全过程综合治理。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。研究建立全省统一的泄漏检测与修复信息管理平台。及时收集处理企业开停工、检维修期间退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。 （十八）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，力争50%以上的水泥熟料产能、合规焦化产能完成超低排放改造。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。 （十九）深入治理餐饮油烟和恶臭异味。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。加强对恶臭异味扰民问题的排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。因地制宜解决人民群众反映集中的露天烧烤、油烟及恶臭异味扰民问题。 （二十）推进大气氨污染防控。推广低蛋白日粮技术，在适宜地区推广氮肥机械深施。开展畜禽养殖标准化示范创建，鼓励生猪、鸡等圈舍及粪污输送、存储、处理设施封闭管理。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气氨逃逸防控。; - 本项目为塑料板、管、型材制造项目，本项目污水处理场所无有机废气产生，项目无VOCs有机废水储罐和集水井。 - 本项目为塑料板、管、型材制造项目，不属于钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉项目，不属于玻璃、石灰、矿棉、有色等行业。 - 本项目食堂安装抽油烟机排放油烟废气。污水处理池体加盖盖板，减少恶臭气体排放。 - 本项目为塑料板、管、型材制造项目，排放的污染物不涉及大气氨排放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 楚雄今驰装饰材料有限公司是一家生产PVC装饰板以及衣柜板加工的公司，根据市场需求，拟投资200万元选址于楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路（楚雄吉兴博科板材有限公司院内）建设“楚雄今驰装饰年产30万平方米板材建设项目”，（以下简称“本项目”或“项目”）。项目租赁楚雄吉兴博科板材有限公司已建厂房及配套设施4000m2，购置挤出机、混料机、覆膜机等设备，建设PVC装饰板生产线两条，每条年生产能力约为15万平方米，另购置六面钻、数控开料机等设备建设一条家具生产线，年组装900套家具（主要为外购刨花板加工成衣柜）。其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（（2024年本））》有关条款限制类及淘汰类项目。 2025年1月9日，建设单位对《楚雄今驰装饰年产30万平方米板材建设项目》在云南省投资在线监管审批平台上进行了备案，并取得了项目的备案证，项目代码为：2411-532301-04-05-933915。 项目租用楚雄吉兴博科板材有限公司全套办公楼、4000m2生产厂房及所有生活配套辅助工程，入场后不进行土建施工，只进行设备组装，工程内容见表2-1。楚雄吉兴博板材有限公司于2021年5月委托云南涔霖环保科技有限公司编制了《楚雄吉兴博板材生产项目》环境影响评价报告表，并于2021年8月6日取得了楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局颁发的准予行政许可决定书：楚市环许准[2021]12号，于2021年9月开始建设，2022年2月完工，后正常进行生产，但未进行验收工作，由于市场波动，楚雄吉兴博板材有限公司于2024年11月停工停产，根据现场踏勘核实，原有厂房现已闲置，未进行生产活动，设备已清空，厂房未用于建设其它项目。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2922塑料板、管、材型制造”行业和“C2110木质家具制造”，故对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中第53条“塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项目，应编制环境影响报告表；“十八、木质家具制造211*”项目，仅切割组装的无需编制报告书和报告表。为此，楚雄今驰装饰材料有限公司委托云南崇皓环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即开展了现场调查、资料收集工作，在对项目建设区域和周边进行现场实际踏勘、工程分析和环境影响预测与分析后，编制完成了《楚雄今驰装饰年产30万平方米板材建设项目环境影响报告表》，提交生态环境主管部门审批。 2、项目基本概况 项目名称：楚雄今驰装饰年产30万平方米板材建设项目 建设单位：楚雄今驰装饰材料有限公司 建设性质：新建 建设地点：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路 占地面积：4000m2（租用楚雄吉兴博科板材有限公司厂房和办公配套用房，不新增占地，用地性质为工业用地，房屋租赁合同见附件3） 建设内容及规模：租赁楚雄吉兴博科板材有限公司已建厂房3500m2和办公配套用房500m2。购置挤出机、混料机、覆膜机等设备，建设PVC装饰板生产线两条，每条年生产能力约为15万平方米，总生产能力约为30万平方米。另购置六面钻、数控开料机等设备建设一条家具生产线，年组装900套家具（主要为外购刨花板加工成衣柜）。 总投资：总投资200万元，全部由企业自筹，环保投资12.5万元，占总投资的6.25%。 3、项目建设内容及规模 楚雄今驰装饰材料有限公司拟租用楚雄吉兴博科板材有限公司全套办公楼和生产厂房及所有生活配套设施，总面积约4000m2。本项目拟建主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等建设内容详见表2-1。 表2-1工程内容表 工程 类别; 工程名称; 工程规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 本项目租用吉兴博科板材有限公司部分厂房面积3500m2; 租用的厂房现状为三个车间、拟布置为装饰板材生产车间、家具生产线车间和成品库. 配套 辅助 工程; 办公楼; 砖混结构，租用已有办公楼一楼三间，面积约120m2; 已建成，租赁原有. 食堂; 砖混结构，租用建筑面积200m2. 员工宿舍; 砖混结构，租用员工宿舍楼10间，面积180m2. 环保 工程; 废水; 化粪池; 容积为20m3，一座. 雨污管网; 项目区内建设雨水管线和污水管线，做到"雨污分流"，并分别与厂区南面的市政道路的雨污水管网连接. 隔油池; 容积1m3，一座，位于食堂附近. 水循环冷却塔; 新鲜水补充量为1m3/d，冷却用水循环使用不外排; 新增. 废气; 二级活性炭吸附装置; 挤压工序产生的有机废气，经集气罩收集，二级活性炭吸附装置吸附后通过15m高的排气筒排放; 新增. 排气筒; 挤压工序、覆膜、打印工序产生的有机废气，经集气罩收集，二级活性炭吸附装置吸附后通过15m高的排气筒（DA001）排放 配料、混合、破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集，袋式除尘器处理后通过15m高的排气筒（DA002）排放. 集中布袋除尘器; 项目配料、混合以及破碎工序配套1套集中式袋式除尘器，颗粒物经过集气罩收集后进入袋式除尘器处理. 集气罩; 项目配料、混料工序设置2个、挤压工序设置4个、覆膜工序设置4个、打印工序设置2个、破碎工序设置1个，共计13个集气罩，单个集气罩面积为F=0.8*0.8=0.64m2; 新增. 食堂油烟净化装置; 职工食堂内建设油烟净化装置（处理 效率不低于60%)，并安装油烟排放 管道引至屋顶达标排放; 租赁原有. 固废; 生活垃圾处置; 垃圾收集桶2只; 租赁原有. 危废贮存间; 一间，占地面积共6m2; 新建. 公用工程; 车间通风系统; 生产车间为半封闭车间，生产时自然通风; 租赁原有. 绿化工程; 绿化面积6926.28m2; 租赁原有. 防渗工程; 危废贮存间按重点防渗要求建设，水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂。采用等效粘土防渗层厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s的防渗措施。; 新建. 化粪池为一般防渗区：等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。; 租赁原有. 供水; 由市政供水管网; 依托园区. 供电; 由市政供电. 道路; 厂内道路均已经硬化. 注：该项目工程仅为相关生产设备的安装，其余生活设施均依托现有。 4、主要原辅材料及能源消耗、产品方案 （1）原辅材料及能源用量 - 项目PVC装饰板生产线主要原辅材料均为外部采购新料，不使用旧废料，详见表2-2。 表2-2 PVC装饰板生产线主要原辅材料及能源消耗 序号; 原辅材料名称; 原辅材料用量 t/a; 最大储存量 t; 形态; 包装方式. 1; PVC树脂; 1125; 200; 粉状; 袋装. 2; 碳酸钙粉; 1000; 100; 粉状; 袋装. 3; 硬脂酸; 25; 3; 粉末; 袋装. 4; PE腊; 25; 3; 粉状; 袋装. 5; 稳定剂; 50; 8; 粉状; 袋装. 6; 水性聚氨脂墙板包覆胶; 9; 1; 固态; 桶装. 7; UV油墨; 1; 0.3; 液态; 桶装. 8; 稳定剂; 20; 2; 液态; 桶装. 9; 活性炭; 6.5; 2; 固态; 纸箱装. 10; 水（t/a）; 480; /; /; /. 11; 电（kwh/年）; 80万; /; /; /. - 项目家具组装生产线主要原辅材料及能源消耗见表2-2。 表2-3 家具组装生产线主要原辅材料及能源消耗 序号; 原辅材料名称; 原辅材料用量; 最大储存量; 形态; 包装方式. 1; 刨花板（外购）; 5万张; 1万张; 固体; /. 2; 封边条; 18万米; 4万米; 固体; /. 3; 水性胶; 3t/a; 0.8t; 固态; 桶装. 4; 五金配件; 900套; 300套; 固体; 袋装. - ③产品规格及产量 - 本项目产品规格及产量情况见下表2-4。 - 表2-4 项目产品规格及产量一览表 产品名称; 年设计生产能力; 备注. PVC装饰板材; 30万平方米; 外售. 组装家具（衣柜板）; 900套; 外售. - 原辅材料理化性质 PVC树脂粉：聚氯乙烯，英文简称PVC，聚氯乙烯树脂也叫PVC树脂，是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。是氯乙烯的均聚物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小。PVC分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，70~85℃开始溶解，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态；成型温度160~190℃，比重1.4g/cm3，含氯量56%~58%，有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10kJ/m2。PVC树脂有优异的介电性能。对光和热稳定性差，在100℃以上或经长时间的阳光暴晒，就会分解产生氯化氢，并进一步分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在170℃左右开始分解，在实际应用中必须加入稳定剂以提高稳定性；加入稳定剂的聚氯乙烯热解温度达到220℃，随着温度的升高，聚氯乙烯热解失重速率逐渐增加，400℃时聚氯乙烯的热解失重速率达到做大，随后热解失重速率逐渐降低，在435℃热解基本结束。 碳酸钙：白色粉末状，一种无机化合物，白色固体状，无味、无臭，重要的建筑材料，工业上用途甚广。常用碳酸钙，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。主要成分：方解石，化学式是CaCO3，呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。它是地球上常见物质，存在于霞石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为动物骨骼或外壳的主要成分。 硬脂酸：白色粉末，微带有牛油气味，相对密度0.9408g/ml，熔点在67~69℃，沸点在183~184℃，折射率为1.455，闪点＞110℃。硬脂酸广泛应用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。在塑料PVC管中，硬脂酸有助于防止加工过程中的"焦化"，在PVC薄膜加工中添加是一种有效的热稳定剂，同时可以防御暴置于硫化物中所引起的成品薄膜变色。 发泡剂：化学成分为二亚硝基五羟甲基四胺，淡黄色粉末，分解温度为205℃，密度为145g/ml，不污染，不变色。 稳定剂：淡黄色粉末，主要成分为钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂。无固定熔点，分解温度400℃。具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力，是一种良好的稳定剂。与PVC树脂加工过程中有很好的分散性、相容性、加工流动性，适应性广，制品表面光洁度优。 PE蜡：高分子量的纯品是乳白色蜡状固体粉末。低分子量不溶于水，微溶于松节油、石油醚、甲苯等。高分子量在常温下不溶于已知溶剂中，但在脂肪烃、芳香烃和卤代烃中长时间接触时能溶胀。在70℃以上时可稍溶于甲苯、乙酸戊酯等中。 水性油墨：根据业主提供的水性油墨MSDS可知，水性油墨的成分为：颜料10~50%、氯醋酸树脂1~5%、分散剂0.2~0.5%、酸脂10~60%、水份及其他5~10%。 覆膜胶：淡黄色液体，一种聚氨酯高分子材料。具有剥离强度高、耐热性好、耐老化性好等优点，主要用于木塑板等建材的表面包覆。主要成分：聚氨酯改性体60%、异氰酸酯单体22%、色粉15%、助剂3%。挥发分为助剂，占比3%，密度为1.1g/cm³。 水性胶：根据企业提供资料可知，家具组装生产线使用的胶水为水性胶，主要成分为淀粉、糊精、纤维素及蛋白质等，不使用有机溶剂。 5、项目主要设施设备 项目PVC装饰板生产线主要设施设备见表2-4。 表2-4 项目PVC装饰板生产线主要设施设备 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台）; 设备参数. 1; 挤出机; 80型; 3; 额定功率8.0kw. 2; 挤出机; 60型; 3; 额定功率6.5kw. 3; 混料机; 500-1000型; 2; 额定功率2.5kw. 4; 磨粉机; 90型; 3; 额定功率3kw. 5; 破碎机; 55型; 2; 额定功率5.5kw. 6; 覆膜机; 600型; 1; 额定功率2.5kw. 7; 覆膜机; 300型; 3; 额定功率2.5kw. 8; 覆膜机; 1300型; 3; 额定功率2.5kw. 9; 覆膜机; PET型; 1; 额定功率0.75kw. 10; 3D打印机; 3350型; 1; 额定功率0.75kw. 11; 切膜机; 1300型; 1; 额定功率4.5kw. 12; 上料机; 110型. 13; 异形覆膜机; /; 2. 14; 开槽雕刻机; /; 1. 15; 水循环冷却塔; /; 1. 16; 空压机; 2; 22Kw. 17; 二级活性炭吸附装置; /; 1; /. 18; 磨粉机; /; 1; /. 项目家具组装生产线主要设施设备见表2-5。 表2-5 项目家具组装生产线主要设施设备 序号; 设备名称; 数量（台）; 设备参数. 1; 六面钻; 1; 额定功率2.5kw. 2; 数控开料机; 1; 额定功率3kw. 3; 精密推台锯; 1; 额定功率2.5kw. 4; PUR封边机; 1; 额定功率3kw. 5; 异性封边机; 1; 额定功率3kw. 6; 空压机; 1; 额定功率2.5kw. 6、项目劳动定员与工作制度 项目劳动定员20人，依托已有食堂，办公人员在厂区内食宿，建设完成后，计划工作时间为300天，每天工作8h。 7、项目总平面布置 项目建设地点位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，该项目租用楚雄吉兴博科板材有限公司办公楼、生产厂房及生活配套设施(总面积约3500平方米)，用于投资建设年产30万平方米PVC装饰板项目，租用其生产车间、办公区、食宿区以及其他配套相关设施。项目区北面紧邻楚雄市华丽包装实业有限责任公司，西面为新华印刷二厂有限责任公司，项目区东面为旗屯路，南面为楚兴路，南面约52m处为彝海学府居民居住区。 生产车间位于项目区中部，呈东西向布置，办公生活区位于项目区东南面，成品仓库距离厂区出入口较近，便于产品的运输，车间布置合理有序；危废贮存间位于生产车间北侧，废气收集治理设施位于生产车间内对应的废气产生工段，便于废气收集治理，宿舍楼、办公楼附近和生产车间进出口位置设置垃圾收集桶方便使用，化粪池位于宿舍楼附近的绿化带附近，为地埋式，厂区内绿化布置主要布置于厂区东面和厂区出入口旁，可提高景观效应。总体而言，该项目的总平面布局从环境影响的角度来看基本合理。项目平面布置图详见附图。 8、项目环保投资 项目总投资200万元，其中环保投资12.5万元，占总投资的6.25%。详见表2-6。 表2-6 项目环保投资估算一览表 时段; 项目; 环保设施和措施，数量; 投资 （万元）; 备注. 施工期; 废气; 洒水降尘; 0.5; 环评提出. 废水; 施工人员生活废水利用现有化粪池收集处理; 0; 利用原有. 噪声; 选用低噪声设备、减振、合理施工等; 0.1; 环评提出. 固废; 建筑废料、建筑垃圾及生活垃圾收集清运; 0.5; 环评提出. 运营期; 废气; 有机废气：集气罩、“二级活性炭吸附”、15m高排气筒（DA001）; 7.5; 环评提出. 粉尘：集气罩、袋式除尘器、15m高排气筒（DA002）; 环评提出. 职工食堂内建设油烟净化装置（处理 效率不低于60%)，1套; 0; 利用原有. 废水; 完善厂区雨污分流管道; 0; 利用原有. 厂区原有化粪池1个，容积为20m3; 0; 利用原有. 食堂隔油池1个，容积1m3; 0; 利用原有. 水循环冷却塔，新鲜水补充量为1m3/d，冷却用水循环使用不外排; 1; 环评提出. 噪声; 设备房隔声、安装减振垫等措施; 1; 环评提出. 固废; 垃圾桶2个; 0; 利用原有. 危废贮存间1间，建筑面积6m2，内设危险废物储存容器; 1; 环评提出. 一般固废暂存仓库1间; 0; 利用原有. 生态; 绿化面积200m2; 0; 利用原有. 防渗; 危废贮存间按重点防渗要求建设，水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂。采用等效粘土防渗层厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s的其他防渗措施。; 0; 环评提出. 化粪池、沉淀池为一般防渗区：等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。; 0; 利用原有. 合计; 12.5; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 项目位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，用地性质为工业用地，本次新建，租用楚雄吉兴博科板材有限公司原有闲置厂房改造，建筑面积3500m2，布置有装饰板材生产车间、仓储车间、质量检测车间等，办公楼及配套设施沿用楚雄吉兴博科板材有限公司原有。项目施工过程将产生一定的噪声、扬尘、废气对环境产生一定的影响。施工期流程及产污节点详见图2-1。 废气噪声、固废 废气噪声、固废 废气、噪声、固废 设备安装及调试 新增设备安装 拆卸遗留设备 图2-1项目施工期工艺流程及产污节点图 施工期间存在的主要污染为：施工行为产生的汽车尾气和地面扬尘；施工人员的生活废水；施工产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物，施工机械产生的噪声。 1、废气 施工期的大气污染物主要是扬尘和施工机械汽车等的尾气。 在本项目建设施工过程中，材料运输等施工活动将产生地面扬尘。扬尘量与施工作业方式、设备型号、运输车辆车速、风速、积尘面积、尘土湿度等有关。由于项目区基本为硬化地面、扬尘量少。施工机械废气主要是烟尘、NOx、CH化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及燃料的燃烧情况而异。施工机械废气具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 2、废水 此阶段的施工期废水主要为施工人员的生活污水，主要污染物为SS、CODcr、BOD5。 施工人员均不在场地食宿，生活污水主要为如厕、洗手等废水，依托项目厂区现有洗手间，施工人数10人，用水量约为20L/人·d，总用水量为0.2m³/d，废水量为0.116m³/d。 3、噪声 施工期间，项目主要内容为设备安装，施工机械较少、产生一定的噪声污染。施工期的噪声源强在75~85dB（A），特点为暂时的短期行为，间歇性、无规律性。噪声源的噪声值见表2-3。 表2-3 主要施工机械噪声强度表 设备名称; 噪声强度[dB（A）] （距声源1m处噪声级）; 治理措施; 治理后噪声强度[dB（A）]. 中型装载机; 85; 厂房、围墙阻隔、减振垫片等; 70. 电焊机; 85; 70. 轻型载重车; 75; 60. 4、固体废弃物 本项目施工期固体废弃物主要是少量建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾是在建设过程产生的，主要有少量废钢配件，包装袋等，产生量很少。建筑垃圾能回用的进行回收利用，不能回用的及时收集统一清运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合，禁止随意丢弃。 （2）施工人员生活垃圾 - 施工人员生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工人员生活垃圾产生量为5kg/d，生活垃圾由建设方组织人员集中收集后由环卫部门统一处理。 - 二、运营期 1、运营期工艺流程 - （1）项目运营期PVC装饰板生产线工艺及产污节点图见下图2-2： 图2-2工艺流程及产污节点图 PVC装饰板生产线工艺简述： 配料：按照订单数量和产品配方中各种原料的比例，利用配料机称取出相应数量的原材料。此工序会产生粉尘、固废。 混料：利用人工分别将称好的原材料投入混料机的料斗内，进行混合搅拌，目的是使各种物料均匀混合。此工序投料口会产生粉尘，混料过程中会产生噪声。 挤出：经混合搅拌后的物料通过管道密闭输送至挤出机内。物料在螺杆旋转作用下，通过料简内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，同时在料筒外加热和螺杆与料简内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。机头模县内部布有盘管，冷却水循环流动使模具温度降低，以利于板材成型及板材与模具及时分离。挤出工段加热采用电加热，挤出温度180℃左右。挤出过程是多台共挤一个挤出口形成表皮、主料相符合的半成品，挤出机内部为全封闭。此工序挤出口会产生VOCs，挤出过程中会产生噪声。年工作时间2400h。 冷却：挤出后的板材采用水冷方式进行直接冷却使板材定型。项目新增一台循环水冷却塔，新鲜水补充量为1m3/d，项目板材表面洁净度较高，冷却过程不改变冷却用水的水质状况，冷却用水循环使用，不更换，不排放，定期补充蒸发量，无固废和废水产生。 切割：通过无尘切割机将板材切割成预订长度的板材。此工序不产生粉尘，会产生噪声和少量边角料。 包覆：利用包覆机在常温下对切割后的部分板材表面覆上一层包覆胶。此工序会产生VOCs、噪声、固废。年工作时间2400h。 UV平板打印：利用打印机或UV机对包覆后的板材表面打印客户需求的图案；打印过程为电脑输入文件自动数码打印图案，无需使用印版。UV平板打印完成后，即为成品。此工序会产生VOCs、噪声、固废。年工作时间2400h。 检验：切割后的板材一部分通过质检是否合格。检验工序产生的不合格品，经破碎、磨粉后回用于生产。 破碎：检验后的不合格品(约占成品的1%)通过破碎机进行破碎。此工序会产生粉尘、噪声。年工作时间900h 磨粉：破碎后的不合格品(约占成品的1%)通过磨粉机磨成粉回用到生产。此工序会产生粉尘、噪声。 包装：检验后的合格品进行包装，即为成品。 - （2）项目运营期年组装900套家具（衣柜板）生产线工艺见下图2-3： 开料 粉尘、固废、噪声 裁板 粉尘、固废、噪声 打孔 粉尘、固废、噪声 封边 异味、噪声 组装入库 尾气、噪声 图2-3家具生产线工艺流程图 家具（衣柜板）组装生产线工艺简述： - 板材开料：根据产品的工艺需求，将采购而来的刨花板用柴油叉车搬运到开推台锯上，在使用数控开料机将刨花板按照图纸分解。此过程中会产生粉尘、边角料、噪声。 - 裁板：将开料分解好的板材按照图纸设计裁剪成不同样式的板材。此过程会产生颗粒物、边角料、噪声。 - 打孔：使用六面钻等设备对板材打孔。此过程产生颗粒物、边角料、噪声。 - 封边：使用PUR封边机和异形封边机对打好孔的板材进行封边。此过程会产生噪声、异味 - 组装：将封边后的板材组装上五金件，用柴油叉车送至成品仓库代售。此过程产生叉车尾气、噪声。 2、水量平衡分析 项目新建后运营期用水主要为员工生活用水、冷却定型工序冷却水补充用水，废水主要为员工生活污水，生产废水主要冷却塔冷却水，冷却水循环使用定期补充，不外排。 （1）生活用水 项目劳动定员20人，租赁原有已建成的食堂，并配套有隔油池、油烟净化装置，可以满足本次建设项目员工就餐需求。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），参考标准中表中的居民生活用水定额100L/人·d计，则本项目工作人员生活用水量为2m3/d、300m3/a（按年生产300天计），生活污水产生量按其用水量的80%计，则生活污水产生量为1.6m3/d、480m3/a（按年生产300天计）。 （2）冷却定型工序冷却水补充用水 项目新增一套水循环冷却塔，新鲜水补充量为1m3/d，300m3/a。 （3）水量平衡 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，建设用地租用楚雄吉兴博科板材有限公司场地，楚雄吉兴博板材有限公司于2021年5月委托云南涔霖环保科技有限公司编制了《楚雄吉兴博板材生产项目》环境影响评价报告表，并于2021年8月6日取得了楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局颁发的准予行政许可决定书：楚市环许准[2021]12号，于2021年9月开始建设，2022年2月完工，后正常进行生产，各项环保措施均已按照原有环评及批复进行了落实，其中包括本次新建项目租赁依托使用的食堂对应的隔油池、油烟净化装置、化粪池、雨污分流排水管网均能正常使用，满足环保要求。新建危废贮存间。由于市场波动，楚雄吉兴博板材有限公司于2024年11月停工停产，未进行环保验收工作。根据本次环评现场踏勘核实，原有厂房现已闲置，未进行生产活动，设备已清空，厂房未用于建设其它项目，因此，项目建设区域无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 本项目位于楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，属于工业区，该区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 环境质量监测数据引用楚雄市人民政府于2025年2月11日在官网发布的《2024年楚雄市环境质量状况报告》中相关数据。楚雄市基本污染物环境质量现状评价见下表。 表3-1楚雄市基本污染物环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 15.00%; 达标. NO2; 年平均浓度; 113; 40; 35.00%; 达标. PM10; 年平均浓度; 27; 70; 41.42%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 19; 35; 51.42%; 达标. CO; 24小时平均; 800; 4000; 20.00%; 达标. O3; 8小时平均; 128; 160; 79.37%; 达标. 根据楚雄市人民政府于2025年2月11日在官网发布的《2024年楚雄市环境质量状况报告》，2024年，楚雄市城区环境空气质量监测有效天数为358天，其中“优”253天，“良”105天，“轻度污染”0天，空气质量优良率为100%。其中，可吸入颗粒物（PM10）年均值为29μg/m³；细颗粒物（PM2.5）年均值为19μg/m³；二氧化硫（SO2）年均值为8μg/m³；二氧化氮（NO2）年均值为13μg/m³；一氧化碳（CO）年均值为0.8mg/m³；臭氧（O3-8h）年均值为128μg/m³。从各监测指标类别来看，2024年楚雄市可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）3个监测指标年均值及一氧化碳（CO）95百分位数监测结果均为一级，细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3-8h）90百分位数监测结果为二级。2024年楚雄市可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3-8h）90百分位数与上年相比变化情况分别为-6.9%、-9.5%、-11.1%、-7.1%、0.8%。一氧化碳（CO）95百分位数与上年持平。2024年楚雄市城区环境空气质量继续保持优良。因此项目所在区域为达标区域。 2、地表水环境质量现状 项目位于楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，项目区域内附近地表水体有西面约2000m处的青龙河。青龙河为龙川江流域右岸的一级支流，发源于楚雄市子午镇打苴，在楚雄市鹿城镇小河口村汇入龙川江，龙川江楚雄市下游设置有国控监测断面西观桥断面。 根据楚雄州水务局2016年12月发布的《楚雄州水功能区划》(第二版)，青龙河(青龙河楚雄景观、工业用水区)源头—入龙川江口2030年水质目标为Ⅲ类。 因此，青龙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 根据楚雄市人民政府网站于2025年2月11日发布的《2024年楚雄市环境质量状况报告》，2024年龙川江西观桥监测断面水质类别为Ⅲ类，水质状况良好，符合Ⅲ类水环境功能区划要求。 3、声环境质量现状 本项目位于楚雄市鹿城镇彝海社区居民委员会富民工业园区楚兴路旁，根据楚雄市人民政府网站于2025年2月11日发布的《2024年楚雄市环境质量状况报告》，楚雄市区域声环境质量昼间平均等效声级值为47.9分贝，楚雄市道路交通噪声昼间平均等效声级为62.6分贝，城市区域声环境及道路交通噪声强度等级均达到一级标准（好）。 本项目厂界外西面20m处楚雄智善医学教育培训学校，项目南面58m处万景彝海学府，项目东面53m处伊旗屯村。作为本次评价声环境保护目标；因此，开展了声环境质量现状监测。文件号为：《楚雄今驰装饰年产30万平方米板材建设项目现状监测中》（航检字 [2025]0218002号），监测数据见下表。 表3.-2 声环境现状监测一览表 监测时间; 监测因子; 监测点位; 监测结果dB（A）; 2类功能区标准dB（A）; 是否满足. 昼间; 夜间. 2025.02.18; 等效连续A声级（Leq）; 厂界东; 52.2; 44.9; 昼间：60； 夜间：50。; 满足. 厂界南; 54.7; 46.4; 满足. 厂界西; 52.9; 46.4; 满足. 厂界北; 51.9; 43.9; 满足. 尹旗屯村; 50.3; 41.7; 满足. 楚雄智善医学; 50.8; 43.1; 满足. 万景彝海学府; 54.2; 47.1; 满足. 2025.02.19; 等效连续A声级（Leq）; 厂界东; 52.2; 45.2; 昼间：60； 夜间：50; 满足. 厂界南; 54.2; 45.1; 满足. 厂界西; 53.9; 46.9; 满足. 厂界北; 52.9; 43.5; 满足. 尹旗屯村; 50.8; 42.2; 满足. 楚雄智善医学; 50.9; 43.7; 满足. 万景彝海学府; 54.6; 46.8; 满足. 根据《楚雄今驰装饰年产30万平方米板材建设项目现状监测中》（航检字 [2025]0218002号），该项目周边声环境质量较好，厂区四周及其周边声环境敏感点均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区声环境质量标准。 4、土壤环境质量现状 本项目为塑料板制造项目以及木质家具制造项目，污染物主要为有机废气（以非甲烷总烃计）、颗粒物、氯化氢、恶臭废气，不涉及重金属及持久性有机物等有毒有害物质，在项目做好相应防渗措施后，对地下水和土壤环境影响不大，原则上不开展地下水和土壤环境现状调查。 5、生态环境质量现状 项目不新增占地，不新增生态环境保护目标；根据现场踏勘，现有依托的厂房所在区域内仅有部分杂草，少量人工绿化，生物多样性一般，调查范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民工业园区楚兴路，根据现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。500m范围内大气环境保护目标、50m范围的声环境保护目标以及地表水保护目标如下表所示： 表3-3主要保护目标情况表 环境 要素; 保护 目标; 坐标; 保护规模; 与厂区方位及距离; 保护要求. E; N. 环境空气; 万景彝海学府居民区; 101°35´31.053"; 25°0´12.818"; 700户，约3500人; 南面58m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 建华东城印象小区; 101°35´31.048"; 25°0´12.816"; 800户，约4000人; 东北面70m. 尹旗屯村; 101°35´31.043"; 25°0´12.823"; 60户，约300人; 东面53m. 永兴彝海大成; 101°35´31.046"; 25°0´12.815"; 60户，约300人; 西面362m. 楚雄智善医学教育培训学校; 101°35′27.286″; 25°0′31.832″; 约300人; 西面20m. 地表水; 青龙河; /; /; /; 西南面，约2000m处; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准. 声环境; 楚雄智善医学教育培训学校; 101°35′27.286″; 25°0′31.832″; 约300人; 西面20m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区噪声限值要求. 地下水 环境; 无. 生态环境; 无. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 （1）施工期 项目施工期废气主要为扬尘，扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中无组织排放监控浓度限值，标准值详见表3-4。 表3-4颗粒物无组织排放浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 根据中华人民共和国生态环境部网站部长信箱来信选登（2020-08-10）“关于PVC注塑挤出废气执行标准问题的回复”内容：“根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型各种制品的生产活动，属于塑料制品业。因此，对于不采用氯乙烯单体加工聚氯乙烯，仅采用聚氯乙烯树脂进行注塑、挤塑加工的企业，注塑、挤出废气不执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581—2016），执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996），已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。”项目运营期PVC装饰板生产线产生的有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 家具生产线颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；项目挤出工序产生的异味气体以臭气浓度表征，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值，臭气浓度无组织厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中限值。本项目无行业标准的氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A中无组织排放监控浓度特别排放限值。各标准限值见下表。 表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15m; 10; 4.0. 氯化氢; 100; 15m; 0.26; 0.2. 表3-6厂区无组织非甲烷总烃排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度; 厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度限值. 表3-7恶臭污染物排放标准限值 污染物; 排放限值; 依据; 备注. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值。; 排气筒高度15m. 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准。; 厂界. 2、废水 （1）施工期 项目施工废水依托该办公楼已有的管网接入配套建设的化粪池处理后通过项目区内现有废水排放口排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理。 （2）运营期 项目采取雨污分流制排水，建筑物屋面雨水通过雨落管网收集后排入地面雨水沟，通过项目区南侧雨水排放口排出厂区外。项目运营期无生产废水排放，冷却水循环使用不外排；职工生活废水经油水分离设施、化粪池收集处理后排入南侧市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理；项目外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准。标准值见表3-8。 表3-8《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准 检测项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; SS; 阴离子表面活性剂Las. 标准限值; 6.5-9.5; 500; 350; 45; 8; 400; 20. 3、噪声 （1）施工期 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中的相关要求，标准限值详见表3-9。 表3-9建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 标准限值; 70; 55. （2）运营期 项目运营期厂界北面、西面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目南面、东面执行4a类标准限值，标准限值见表3-10。 表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. 4、固体废物 项目产生的一般固体废弃物堆放处置执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间，国家主要污染物总量控制指标包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮4项，本次项目各项污染物总量控制指标建议如下： （1）废气：本项目废气中涉及国家“十四五”污染物控制指标为非甲烷总烃，建议控制总量指标为：非甲烷总烃0.1768t/a。 （2）废水：项目运营期设备冷却水循环使用不外排，职工生活废水经油水分离设施、化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理，项目外排废水总量0.048万t/a；CODcr：0.1632t/a；氨氮：0.02112t/a。纳入楚雄市第二污水处理厂考核。 （3）固废：本项目固体废弃物均妥善处置，处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 一、施工期大气环境保护措施 本项目施工期主要对租用构筑物内部进行设备安装及配套环保工程的建设，施工过程为封闭施工，设备安装过程中所产生的废气、颗粒物等主要集中在室内。施工期所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘等，属无组织排放。由于项目工程量较小，废气产生量较小，在封闭室内施工，废气和粉尘主要集中在室内，在施工过程中通过定期洒水抑尘。项目施工期较短，随着施工期的结束，其影响也将随之消失。 二、施工期地表水环境保护措施 本项目施工期只是对已建成的建筑物厂房内及设施进行设备安装及配套环保工程的建设，基本无施工废水产生。因此，项目施工期废水主要为生活污水。施工期间工作人员不在项目区食宿，产生的生活污水主要是工作人员的洗手废水及办公废水。项目施工期人员约为10人，施工期约30天，施工人员的用水量按20L/（人.d）计算，则用水量为0.04m³/d，施工期总用水量为6m³，污水产生量按用水量的80%计，则施工人员生活污水产生量为0.032m³/d，施工期生活污水排放总量为4.8m³。施工人员生活废水依托租赁厂区已建预处理池处理达标后排入市政管网。 三、施工期声环境保护措施 本项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，噪声一般为间隙性噪声。噪声强度均在85～90dB(A)之间，由于施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失。为尽量减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施： ①选用噪声相对较低的施工设备； ②施工方应对材料装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷； ③对施工设备定期保养，严守操作规范，以便使施工机械处于良好运作状态，不增加不正常运行的噪声； ④加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工； 通过采取相应的环保措施后，项目施工期间对周边声环境影响可以得到有效控制，措施可行。 四、施工期固体废物环境保护措施 本项目施工期固体废弃物主要为废弃包装物和生活垃圾。 设备安装的过程中产生废弃包装物，主要是废木料、塑料包装等。其产生量较少，拟将废弃包装物进行简单分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点，由环卫部门清运处置。 项目施工人员不在现场食宿，施工期人员约为10人，施工期约30天，施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生量约为0.4kg/d。施工期生活垃圾集中收集后，由环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 项目运营期不同工序将会产生不同的污染物，主要为废气、噪声、固体废物，具体分析如下： 一、运营期废气影响和保护措施 1、污染源分析 PVC装饰板车间 （1）颗粒物 1）配料、混合工序颗粒物 PVC生产线在配料、混合工序会产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品业系数手册-2922塑料板、管、型材制造行业系数表中塑料板、管、型材-树脂、助剂-配料-混合-挤出挥发性有机物产污系数、工业废气量产污系数、颗粒物产污系数，可计算出PVC生产线在此工序中工业废气量、颗粒物、挥发性有机物产生量。项目年产板材30万平方米，每平方米板材约4kg，则产品产量为1200吨，项目工业废气量为84000万Nm3/a，颗粒物产污系数6.00kg/t产品，则配料混合工序颗粒物产生量约为7.2t/a。 表4-12922塑料板、管、型材制造行业 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 塑料板、管、型材; 树脂、助剂; 配料混合挤出; 工业废气量; Nm3/t-产品; 7.00×104. 颗粒物; 千克/吨-产品; 6.00. 挥发性有 机物（以非甲烷总烃计）; kg/t-产品; 1.5. 2）破碎、磨粉工序颗粒物 根据业主提供资料，项目PVC板生产工序不合格产品经过破碎后返回生产工序，破碎过程会产生少量颗粒物。项目原料使用量为1200t/a，不合格产品产生量以及边角料使用量约为12t/a，本次破碎和磨粉工序的产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“C4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表-废PVC--干法破碎”颗粒物产污系数450克/吨-原料，则破碎工序颗粒物产生量为0.0054t/a。 项目配料、混合以及破碎工序颗粒物总产生量为7.2054t/a，拟在配料、混合工序设置2个集气罩、破碎工序设备配备1个集气罩，废气经集气罩收集后进入集中式袋式除尘器处理后通过一根15米排气筒（编号：DA002）排放。项目布袋除尘器配套风机风量5000m3/h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--塑料制品行业系数手册》292塑料板、管、型材制造行业系数表中末端治理技术平均去除效率数值，袋式除尘处理效率为99%。 表4-2 PVC装饰板车间颗粒物排放源一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放情况. 核算方法; 产生量/收集量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 核算方法; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 配料、混合工序 破碎、磨粉工序; 颗粒物; 物料衡算法; 7.20054; 3.00225; 20.015; 物料衡算法; 0.072054; 0.03023; 0.20015. 注：1、PVC装饰板车间年运营2400h. （2）有机废气 1）挤出废气 项目PVC（聚氯乙烯）挤出工序中原材料加热会产生挥发性有机物、氯化氢、臭气。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品业系数手册-2922塑料板、管、型材制造行业系数表中塑料板、管、型材-树脂、助剂-配料-混合-挤出挥发性有机物产污系数1.5千克/吨-产品。项目年产板材1200吨，则项目工业废气量为84000万Nm3/a，非甲烷总烃产生量为1.8t/a。废气经集气罩收集后，通过同一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒（DA001）排放。 PVC管材生产挤出工序会产生少量氯化氢废气，根据建设单位设计资料，本项目2条PVC生产线设置在同一生产车间。采用《污染源普查产排污系数手册》中塑料制品业的产污系数“PVC管材挤出工序的氯化氢产污系数为0.076 kg/t PVC树脂”。同时考虑本项目挤出工序加热温度约为160℃~190℃，分结合产生的氯化氢系数较少，参考《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志 2008年4月 第18卷 第4期）中数据，本项目挤出工序加热温度约为160℃~190℃，因此参考190℃时氯化氢的分解挥发率取1%。根据前文分析，PVC树脂用量1125t，挤出设备年工作时间2400h，则氯化氢产生量0.85kg/a。由集气罩收集后通过同一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒（DA001）排放。 臭气：由于PVC板材挤出臭气产生量较少，本次评价仅对其进行定性分析。 2）包覆、打印工序 项目包覆、打印工序会产生一定量有机废气，其主要污染物以总VOCs表征。根据包覆胶的理化性质，包覆胶挥发分为3%(醇类助剂)，项目包覆胶用量为9t/a，则产生非甲烷总烃0.27t/a。水性油墨的成分为：颜料10~25%、水性丙烯酸树脂45~75%、水5~10%、消泡剂0.2~0.5%、抗摩剂1~2%。颜料、水性丙烯酸树脂、水均不会挥发，本次挥发性有机物含量按2.5%来计算，项目水性油墨用量为1t/a，则产生非甲烷总烃0.025t/a。则此工序总VOCs产生量为0.295t/a。由集气罩收集后通过同一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒（DA001）排放。 综上，根据企业提供的生产工艺流程，项目在运行过程中产生有机废气（以非甲烷总烃计）的设备有挤出机、覆膜机和打印机，因此项目拟在这些设备的上方安装集气罩对产生的废气进行收集，将收集的废气通过管道连接至废气处理设施，项目拟设计的单个集气罩面积为F=0.8*0.8=0.64m2，共设计10个集气罩。为了能让设备正常运行且便于维护，集气罩位于设置于设备上方0.2m处（此处以X表示），根据《环境工程设计手册》，热污染源平均风速选取值为0.5-1.0m/s，根据实际情况，该项目平均风速取0.5m/s，根据《环境工程设计手册》排风罩计算公式L=(10X2+F)V0计算得出风机吸风量L=0.52m3/s，项目每天运行8小时，则风机吸风量L为14976m3/h，因此，项目风机风量设计为15000m3/h。结合上文的计算，项目有机废气（以非甲烷总烃计）共计产生量约2.095t/a，氯化氢的产生量为0.85kg/a，根据《环境工程设计手册》，采用该种方式的收集效率约为90%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.18855t/a，排放速率为0.07856kg/h，排放浓度为5.234mg/m3。氯化氢有组织排放量为0.085kg/a，排放速率为0.035g/h，排放浓度为0.0023mg/m3。根据计算，污染物排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值，即非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h，氯化氢排放浓度100mg/m3、排放速率0.26kg/h。废气通过集气罩收集后经过二级活性炭吸附处理（处理效率85%）后由1根15m高的排气筒排放（编号：DA001）有机废气排放情况详见表4-3。 表4-3 PVC装饰板车间非甲烷总烃排放源一览表 产污环节; 污染物种类; 排放方式; 产生情况; 排放情况. 核算方法; 收集量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 核算方法; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 挤出; 非甲烷总烃; 有组织排放; 物料衡算法; 1.62; 0.675; 45; 物料衡算法; 0.137; 0.101; 6.75. 氯化氢; 0.00076; 0.00031; 0.0206; 0.000011; 0.00004; 0.003. 包覆、打印; 非甲烷总烃; 0.2655; 0.1106; 7.38; 0.0398; 0.0165; 1.07. 挤出; 非甲烷总烃; 无组织排放; 0.18; 0.19; /; 0.18; 0.19; /. 氯化氢; 0.00009; 0.00037; /; 0.00009; 0.00037; /. 包覆、打印; 非甲烷总烃; 0.0295; 0.0123; /; 0.0295; 0.0123; /. 注：1、PVC装饰板车间年运营2400h. 家具生产车间 家具生产线中使用的封边胶为水性胶，为无VOC胶，不产生有机废气；产生的污染物主要是刨花板切割过程中产生的颗粒物。本项目生产车间刨花板加工总量为5万张每年，约4500m3/a。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）及同类行业类比调查，开料、切割过程中产污系数按201木材加工业产排污系数表中颗粒物指数0.243kg/m3产品计算，其中切割木料总量为4500m3/a，则颗粒物产生量为1.09t/a。本车间各种设备均自带收尘装置和袋式除尘器，废气收集后进入集中式袋式除尘器处理后通过一根15米排气筒（编号：DA002）排放。风机量为5000m3/h，年工作时间900h，袋式除尘器处理效率为99%。则家具生产车间颗粒物年排放量0.0109t/a，排放速率0.012kg/h，排放浓度2.4mg/m3。 表4-4家具生产线颗粒物无组织排放大气污染物一览表 产污环节; 污染源; 污染物种类; 产生情况; 排放情况; 排放浓度mg/m3. 核算方法; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 核算方法; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 开料、切割; 有组织; 颗粒物; 产污系数法; 1.09; 1.2; 物料衡算法; 0.0109; 0.012; 2.4. 3）项目职工就餐租赁已有食堂，该食堂配套建设有油烟净化装置，食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放。经本次环评现场踏勘，食堂配备的油烟净化装置运行正常，能够满足油烟收集处理要求，食堂油烟达标排放，经过大气稀释和扩散后对周边环境空气影响较小。 2、污染源强汇总 运营期项目建成后废气产生量及处置情况见表4-5。 表4-5全厂大气污染物年排放量核算表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况; 排放标准. 收集量 （t/a）; 产生 速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 名称; 处理能力（m3/h）; 收集效率; 去除率; 是否 为可行技术; 排放量 （t/a）; 最大排放 速率（kg/h）; 最大排放浓度(mg/m3); 年排放时间（h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. PVC装饰板车间; 挤出工序; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 1.8855; 0.7856; 52.38; 有组织; DA001集气罩进行收集（风机15000m3/h）+二级活性炭吸附; 15000; 90%; 85%; 是; 0.1768; 0.1175; 7.82; 2400; 120; /. 氯化氢; 0.00076; 0.00031; 0.0206; 15000; 90%; 85%; 是; 0.000011; 0.00004; 0.003; 2400; 100; 0.26. 臭气浓度; （不做定量分析）; 15000; 90%; 85%; 是; （不做定量分析）; 2400; 2000（无量纲）; /. 配料、投料 破碎工序; 颗粒物; 7.20054; 3.00225; 20.015; 有组织; DA002集气罩+布袋除尘器; 5000; 90%; 99%; 是; 0.072054; 0.03023; 0.20015; 900; 120; /. 家具生产车间; 开料、切割工序; 颗粒物; 1.09; 1.2; 240; 有组织; DA002集尘装置+布袋除尘器; 5000; 90%; 99%; 是; 0.0109; 0.012; 2.4; 900; 120; /. |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 3、废气排放口基本情况 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于塑料板、管、型材制造排污单位，为简化管理行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2002），简化管理排污单位的废气排放口均为一般排放口。根据《排污单位编码规则》（HJ 608），项目废气排放口编码设置为DA001、DA002，基本情况见下表4-6。 表4-6项目废气排放口基本信息 名称; 排气筒坐标; 烟气温度（℃）; 排放时间（h/a）; 污染物; 排气筒高（m）; 类型. E; N. DA001; 101°35′32.157″; 25°0′32.757″; 25; 2400; 非甲烷总烃、氯化氢; 15; 一般排放口. DA002; 101°35′32.158″; 25°0′32.763″; 25; 900; 颗粒物; 15; 一般排放口. - 4、废气达标性分析 项目有机废气经过集气罩收集后通过二级活性炭处理后通过15米高排气筒排放。根据表4-6可知，项目运营期PVC装饰板生产线产生的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；家具生产线颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A中无组织排放监控浓度特别排放限值。 项目废气可达标排放，对周围环境影响较小，周边敏感点万景彝海学府居民区、建华东城印象小区、永兴彝海大成、楚雄智善医学教育培训学校位于项目区上风向或侧风向上，下风向的尹旗屯村位于道路对面，经大气扩散和自然稀释后对该敏感点影响不大。 - 5、非正常情况下废气 非正常排放量核算见表4-7。 表4-7污染源非正常排放核算表 本环评建议企业采取以下措施，确保废气处理设备正常运行。 污染源; 非正常排放原因; 污染物名称; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（t）; 单次持续时间; 年发生频次/次; 应对 措施. PVC生产车间; 废气治理设施故障，废气处理效率为0; 非甲烷总烃; 0.8729; 5.234; 2.095; 2; 4; 加强管理定期检查废气处理设施. 氯化氢; 0.00035; 2.36; 0.0085; 2; 4. 颗粒物; 3; 8; 7.2; 2; 4. 家具生产车间; 废气治理设施故障，废气处理效率为0; 颗粒物; 1.21; 2.42; 1.09; 2; 4. （1）在废气处理设备异常或停止运行时，产生废气的各工序必须相应停止运行； （2）在选择设备时，采用成熟可靠的产品，减少设备产生故障的概率； （3）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放的各类废气污染物进行定期检测； （4）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。为防止非正常排放工况产生，企业应严格环保管理，建立净化装置运行台账，及时发现处理设备的隐患，保持设备净化能力，避免废气净化装置失效情况的发生。 6、废气治理措施可行性分析 （1）可行性技术判定 项目为塑料制品制造业，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目属于登记类，其可行性技术按照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2002）的可行性技术。 表4-9项目废气产污节点、污染物及污染治理设施一览表 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施; 有组织排放口编号. 污染防治设施编号; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术; 处理能力m3/h; 收集效率%; 处理效率%. 配料、混合以及破碎磨粉工序、板材切割工序; 颗粒物; 有组织; TA002; 袋式除尘器; 是; 5000; 90; 99; DA002. 挤出、覆膜、打印工序; 非甲烷总烃、氯化氢; 有组织; TA001; 二级活性炭吸附; 是; 15000; 90; 85; DA001. （2）废气污染物防治措施处理效率分析 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--塑料制品行业系数手册》第20页可知，袋式除尘器对颗粒物处理效率在99%。 - （3）废气可行性技术分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”中：塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气，如颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度和恶臭特征污染物等可采取溶剂替代、密闭过程、密闭场所、局部收集等过程控制措施；颗粒物防治可行技术包括袋式除尘、滤筒/滤芯除尘；非甲烷总烃防治可行技术包括喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧；臭气浓度和恶臭特征污染物防治可行技术包括喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术。本项目产生的颗粒物采用袋式除尘处置；非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度采用“二级活性炭吸附”。综上，项目采取的PVC板材生产工艺废气治理措施为可行技术。 袋式除尘器： 袋式除尘器是含尘气体通过滤袋滤去粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种，待净化的气体通过袋式除尘器时，粉尘颗粒被滤层捕集留在滤料层中，得到净化的气体。捕尘后的滤料经清灰、再生后可重复使用。袋式除尘器净化效率高，对含微米或亚微米数量级的粉尘效率可达99%；袋式除尘器可捕集多种干性粉尘，特别是高比电阻粉尘采用袋式除尘器净化要比用电除尘器净化效率高很多；含尘气体浓度在相当大的范围内变化对袋式除尘器的除尘效率和阻力影响不大；袋式除尘器可设计制造出适应不同气量的含尘气体的要求，除尘器的处理烟气量适用范围广；袋式除尘器可做成小型的，安装在散器上。袋式除尘器运行稳定可靠，操作维护简单。根据对国内同类型企业的调查、统计，袋式除尘器废气处理效率高，运行稳定，可确保颗粒物达标排放。 活性炭吸附装置工作原理： ①工艺原理 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。 ②处理工艺 “活性炭吸附”处理装置处理工艺流程包括如下部分： 1）预处理部分：为保证活性炭层具有适宜的孔隙率，减少气体通过的阻力，应预先除去进气中的颗粒物及液滴。 2）吸附部分：采用固定床吸附器，为保证连续处理废气，可以采用多个吸附器并联操作。 ③活性炭吸附装置的优点 活性炭吸附装置具有以下特点： 1）与被吸附物质的接触面积大，增加了吸附几率； 2）比表面积大，吸附容量大，吸附、脱附速度快，根据有关资料报道，活性炭比表面积可达到3000m2/g，因此活性炭在吸附性能上具有绝对的优势，可容纳的有害气体的数量约13000mg/g； 3）孔径分布范围窄，吸附选择性较好； 4）对有机废气的吸附效率可达60%以上。 ④处理效率 二级活性炭吸附法对有机废气处理效率达到80%-90%，本项目取85%，处理效率较高，且设备简单、投资小，且活性炭吸附技术属于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）VOCS推进治理设施，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），因此本项目有机废气处理设施可行。 本项目采用蜂窝状活性炭，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）：“采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s”。鉴于本项目有机废气的处理效果主要取决于项目装置中活性炭的处理能力，为了确保本项目有机废气达标排放，应确保活性炭吸附箱的气流流速低于1.2m/s。本项目废气装置的风机风量为15000m3/h，且设施设置3层活性炭过滤介质，废气处理装置的截面积为4.8m2，则活性炭吸附箱的气体流速为1.16m/s，能符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）。项目废气经该措施处理后可以达标，因此措施可行。 综上所述，项目有机废气经过二级活性炭吸附处理后均可达标排放，所采取的废气治理措施可行。 7、废气排放环境影响评价结论 （1）项目运营期PVC装饰板生产线产生的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；家具生产线颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A中无组织排放监控浓度特别排放限值。项目废气可达标排放，周边敏感点位于项目区上风向或侧风向上，经大气扩散和自然稀释后对周围环境及敏感点影响较小。 （2）根据上述分析可知，项目各工序有组织废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中的可行技术要求，能够保证处理效率，确保有组织废气能够长期稳定的达标排放。 综上所述，项目在严格落实环评提出的各项废气污染防治措施后，项目废气对周边环境影响较小。 8、废气监测计划 根据《固定源污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于第二十四项“橡胶和塑料制品业29”中第62条“塑料制品业292”中“年产1万吨及以上涉及改性的塑料板、管、型材制造2922”，为实施简化管理的行业。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等制定全厂废气自行监测计划，具体如下： 表4-10废气监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准; 监测计划依据. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值; 《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207-2021）. 氯化氢、臭气浓度; 1次/年. DA002; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准。. 二、废水环境影响及治理措施 1、污染源分析 废水主要为员工生活污水。项目劳动定员20人，全部不在厂区食宿，项目废水产生及排放情况详细见表4-11。 表4-11项目废水产生量表 项目; 产生量; 排放情况. 生活污水; 1.6m3/d、480m3/a; 生活废水排入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理。. 2、废水处理设施可行性分析 生活废水经化粪池处理可行性分析 项目租用楚雄吉兴博科板材有限公司办公楼，生活废水依托原有化粪池进行处理。项目劳动定员20人，在厂区食宿，职工生活废水产生量为1.6m3/d、480m3/a。厂区设置有1个隔油池，容积1m3，1个化粪池，总容积20m3，隔油池和化粪池容积满足废水处理要求。因此，项目职工生活废水经化粪池处理可行。 3、职工生活废水达标排入污水处理厂处理可行性分析 （1）废水达标排放可行性分析 本项目外排废水主要来自职工生活废水，排入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理。项目总排口出水水质类比同类塑料制品生产项目总排口水质监测结果，化粪池对废水中污染物的处理效率为：COD15%，BOD9%，SS30%，氨氮3%，项目废水污染物产生及排放情况见下表4-12。 表4-12本项目废水污染物产生及排放情况一览表 污染源名称; 污染物名称; 污染物产生量; 处理措施; 污水厂接管量; 污水处理厂排放量; 排放方式与去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 接管浓度（mg/L）; 接管量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 水量; --; 480; 油水分离设施、化粪池、沉淀池; --; 480; --; 480; 排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理. COD; 400; 0.192; 340; 0.1632; 50; 0.024. BOD5; 250; 0.12; 228; 0.10944; 10; 0.0048. SS; 150; 0.072; 105; 0.0504; 10; 0.0048. 氨氮; 45; 0.0216; 44; 0.02112; 5; 0.0024. 总磷; 8; 0.00384; 5; 0.0024; 0.5; 0.00024. 动植物油; 35; 0.168; 3.5; 0.0168; 1; 0.00048. 石油类; 10; 0.0048; 8; 0.00384; 1; 0.00048. 根据表4-12，项目职工生活废水经油水分离设施、化粪池处理后，废水中污染物排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准要求。 （2）废水排入市政污水管网，进入楚雄市第二污水处理厂处理的可行性分析 根据环评现场踏勘调查，项目区南侧为楚兴路，已配套建设市政污水管网，生活污水经化粪池与处理后排入南侧市政污水管网，污水管道末端连接至楚雄市第二污水处理厂，楚雄市污水第二处理厂于2010年建成投入运营，近期生活污水处理规模为4万m3/d，近期楚雄市城区雨水和污水管网45.45km（其中污水管网27.83km、雨水管网17.65km，收水范围东至文化活动中心片区、西至干炳公租房片区、南至污水处理厂片区、北至龙头山片区服务人口2.76万人），本项目在楚雄市第二污水处理厂收水范围内，项目外排废水量为0.8m3/d，占污水处理厂近期运行负荷的0.002%，本项目排水量在其处理能力之内，不会对污水处理厂造成水量和水质的冲击负荷。 4、废水产生及废水排放口设置情况 本项目废水主要为职工生活废水，排放量为480t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油，经油水分离设施、化粪池、沉淀池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后，通过项目总排口排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）表中一级A标准后排入龙川江。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于塑料板、管、型材制造排污单位，为简化管理行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2002），简化管理排污单位的废水排放口均为一般排放口。根据《排污单位编码规则》（HJ 608），项目废水排放口编码设置为DW001，详细信息见下表。 表4-13废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油、石油类; 楚雄市第二污水处理厂; 间断; DW001; 油水分离设施、化粪池、沉淀池; 油水分离设施、化粪池、沉淀池处理; DW001; 是; 企业总排口. 表4-14项目废水产生及废水排放口设置情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 101°35′31.940″; 25°0′30.498″; 480; 楚雄市第二污水处理厂; 间断; 有废水产生时; 楚雄市第二污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. 动植物油; 1. 石油类; 1. 表4-15废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; 废水量; --; 480. 2; COD; 340; 0.1632. 3; BOD5; 228; 0.10944. 4; SS; 105; 0.0504. 5; NH3-N; 44; 0.02112. 6; TP; 5; 0.0024. 7; 动植物油; 3.5; 0.0168. 8; 石油类; 8; 0.00384. 5、废水非正常排放环境影响分析 项目废水非正常排放情况主要为化粪池和沉淀池污泥未定期清掏，化粪池及沉淀池废水处理效率降低，导致废水超标排放。项目方应指定专职人员对项目污水处理设施定期巡检，定期清掏化粪池及污水处理设施污泥。 6、监测计划 根据《固定源污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理行业，《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品》（HJ1122-2020）等制定项目生产运行阶段的废水监测计划，具体如下表： 表4-16废水监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测计划依据. 废水; DW001生活污水总排口; 流量、pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物; 间接排放，无监测要求; 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）. 三、噪声影响和保护措施 1、项目噪声对外环境的影响 （1）项目噪声源强 项目运营期噪声源主要为项目运营期挤压机、包覆机、破碎机等运行产生的噪声，设备均为中小型设备为主，为固定声源，且不为大型高噪声设备。项目生产主要在昼间，夜间基本不生产，因此预测昼间噪声情况，噪声源强在70dB（A）~80dB（A）之间，项目主要噪声源情况见下表。 表4-17工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声/dB（A）. （原点位于厂区中心）. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. PVC装饰板生产车间; 厂房; 挤压机; /; 70; 墙体阻隔; -10; -15; 1.2; 2.9; 50; 8：00-18：00; 15; 35; 1. 混料机; /; 75; -1; -10; 1.2; 3.3; 55; 8：00-18：00; 15; 40; 1. 磨粉机; /; 75; -1; -12; 1.3; 3.4; 55; 8：00-18：00; 15; 40; 1. 破碎机; /; 80; -12; -11; 1.4; 3.6; 60; 8：00-18：00; 15; 45; 1. 覆膜机; /; 70; -13; -12; 1.3; 2.3; 50; 8：00-18：00; 15; 35; 1. 3D打印机; /; 70; -12; -11; 1.2; 2.1; 50; 8：00-18：00; 15; 35; 1. 切膜机; /; 70; -16; -13; 1.4; 2.2; 50; 8：00-18：00; 15; 35; 1. 开槽雕刻机; /; 75; -10; -12; 1.4; 3.6; 55; 8：00-18：00; 15; 40; 1. 冷却塔; /; 70; -12; -15; 1.6; 2.1; 50; 8：00-18：00; 15; 35; 1. 空压机; /; 75; -10; -13; 1.6; 3.6; 55; 8：00-18：00; 15; 40; 1. 磨粉机; /; 70; -13; -14; 1.1; 2.4; 50; 8：00-18：00; 15; 35; 1. 家具组装生产车间; 六面钻; /; 80; -10; -14; 1.8; 3.2; 60; 8：00-18：00; 15; 45; 1. 数控开料机; /; 75; -10; -17; 1.6; 3.6; 55; 8：00-18：00; 15; 40; 1. 精密推台锯; /; 75; -14; -13; 1.8; 3.9; 55; 8：00-18：00; 15; 40; 1. PUR封边机; /; 70; -14; -12; 1.2; 2.1; 50; 8：00-18：00; 15; 35; 1. 异性封边机; /; 70; -13; -16; 1.3; 2.3; 50; 8：00-18：00; 15; 35; 1. （2）预测分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），室外噪声源采用附录A中的噪声源计算模式，采用附录B中室内噪声源等效室外噪声源声功率级计算方法。 2、室内声源等效室外噪声源 如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6）（B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 根据导则，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算；根据洪宗辉《环境噪声控制工程》（高等教育出版社），单层隔声墙在中心频率为500Hz的倍频带隔声量大约为15～20dB。 图4-1室内声源等效为室外声源图例 也可按照（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw—为某个声源的倍频带声功率级，dB； r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面积m2，α为平均吸声系数。 Q—方向因子，无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。 Lp1i（T）=101gj=1N100.1Lp1ij（B.3） 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按（B.4）中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）（B.4） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按（B.5）中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10LgS（B.5） 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3、预测结果分析 本项目设备噪声在各厂界预测值见下表4-18。 表4-18 厂界噪声预测结果 设备 情况; 产生位置; 时段; 背景噪声值dB（A）; 与厂界距离（m）; 噪声贡献值dB（A）. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 挤压机; PVC装饰板生产车间; 昼间; —; 31; 63; 56; 60; 20; 14; 15; 14. 混料机; 昼间; —; 33; 61; 58; 62; 25; 19; 20; 19. 磨粉机; 昼间; —; 32; 62; 57; 59; 25; 19; 20; 20. 破碎机; 昼间; —; 35; 63; 58; 57; 29; 24; 25; 25. 覆膜机; 昼间; —; 31; 59; 59; 58; 20; 15; 15; 15. 3D打印机; 昼间; —; 32; 57; 60; 60; 20; 15; 14; 14. 切膜机; 昼间; —; 33; 58; 61; 62; 20; 15; 14; 14. 开槽雕刻机; 昼间; —; 35; 60; 59; 63; 24; 19; 20; 19. 冷却塔; 昼间; —; 34; 61; 60; 61; 19; 14; 14; 14. 空压机; 昼间; —; 32; 62; 61; 62; 25; 19; 19; 19. 磨粉机; 昼间; —; 34; 63; 56; 63; 19; 14; 15; 14. 六面钻; 家具组装生产车间; 昼间; —; 181; 25; 12; 32; 15; 32; 38; 30. 数控开料机; 昼间; —; 183; 26; 14; 35; 10; 27; 32; 24. 精密推台锯; 昼间; —; 182; 28; 13; 31; 10; 26; 33; 25. PUR封边机; 昼间; —; 183; 27; 14; 35; 5; 21; 27; 19. 异性封边机; 昼间; —; 183; 26; 13; 34; 5; 22; 28; 19. 各厂界噪声贡献值; 昼间; —; —; —; —; —; 34.18; 35.46; 40.75; 34.05. 表4-19 厂界及敏感点噪声达标分析表 预测点 位置; 预测点距厂界外位置（m）; 时段; 背景值; 贡献值; 等效噪声预测值; 标准值; 达标情况. 厂界东面; 1; 昼; /; /; 34.18; 70; 达标. 厂界南面; 1; 昼; /; /; 35.46; 70; 达标. 厂界西面; 1; 昼; /; /; 40.75; 65; 达标. 厂界北面; 1; 昼; /; /; 34.05; 65; 达标. 万景彝海学府; 南侧58; 昼; 55; 13.39; 55.00; 60; 达标. 楚雄智善医学; 西侧20; 昼; 51; 23.15; 51.01; 60; 达标. 伊旗屯村; 东侧53; 昼; 51; 14.17; 53.00; 60; 达标. 注：背景值根据《楚雄今驰装饰生产30万平方米板材建设项目现状监测》（航检字 [2025]0218002号），中监测数据。. 由以上预测结果可知，项目运营期噪声经过厂房阻隔、添加减震垫片、围墙阻隔、距离衰减后，项目昼间项目厂界东西南北四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4a类标准限值要求，经过预测，项目营运期噪声经距离衰减后，周边声环境敏感点噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区声环境质量标准。因此，项目运营期噪声可达标排放，对周边环境影响较小。 2、噪声影响和保护措施 项目运营期噪声经过厂房阻隔、添加减震垫片、围墙阻隔、距离衰减后，能有效减少噪声对周边环境的影响。 综上所述，项目在运营过程中严格按照本环评提出的要求及建议后，项目区产生的噪声不会改变项目所在区域声环境功能，对周边声环境影响较小。 3、敏感点噪声达标情况判定 根据表4-18，项目运营期产生的噪声衰减至周边敏感点后，周边声环境敏感点噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区声环境质量标准限值。因此，项目运营期噪声对周边环境影响较小。 4、噪声防治措施 为了进一步降低运营期噪声对周边环境的影响，环评提出如下措施：①运输车辆经居民点等环境敏感点时应限速、严禁鸣喇叭；②尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对设备进行基础减震；③对设备进行定期保养，严守操作规范，使设备时常处于良好运作状态，避免产生非正常运行噪声；④加强厂区植被、绿化，可以有效降低噪声的传播，同时也能起到美化厂区的作用；⑤夜间禁止生产。 5、监测计划 根据《固定源污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理行业，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），本项目噪声监测计划如下表： 表4-19噪声监测计划一览表 序号; 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 1; 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 四、固体废物影响和保护措施 本项目运营期间产生的固废主要包括一般工业固废、生活垃圾、废原料空桶、废活性炭。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），本项目一般工业固废主要包括收集的粉尘和边角料。危险废物包括废机油、废活性炭、废原料空桶。 1、一般固体废物 （1）职工生活垃圾 生活垃圾由下式估算： G＝K×N 式中：G－生活垃圾产生量(kg/d)； K－人均排放系数(kg/人•d)； N－人口数(人)。 项目职工人数共20人（无人住厂），不住厂职工生活垃圾产生量为0.5kg/人•d，年生产300天，则项目生产垃圾产生量为3t/a，委托环卫部门及时清运处理。 （2）一般工业固废 项目PVC装饰板生产过程产生不合格品和收集的粉尘，全部破碎后回用于生产；家具生产线产生的边角料及不合格品产生量25t/a，对照《一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020）》，项目边角料编号为292-002-06。边角料及不合格品堆放于一般固废堆场内，统一外售。 袋式除尘器收集的粉尘量约7.4t/a，对照《一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020）》，项目边角料及铁屑的编号为292-002-66。收集的粉尘回用于生产。 2、危险废物 （1）废机油 维修废弃物主要是项目使用的各种车辆和设备在机修间维修时产生的少量废机油。本项目车辆共计2辆、设备（维修会产生废机油、废润滑油的设备）共计10套，按全部投入使用，检修频率为0.01次/日，检修量0.1辆（套）/日，根据相关资料，1辆车（设备）每次检修时产生废弃机油0.5kg/次·辆（套），则项目设备检修时产生的废弃机油、废润滑油0.05kg/d，合计0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目在机修过程中会产生废机油、废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08，车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危险特性T，I，集中分类收集和暂存于危险废物贮存间，委托有资质单位进行处置。 （2）废活性炭 本项目活性炭吸附装置内活性炭需要定期进行更换，在此过程中会产生废活性炭。参考陆良杰、王京刚在《化工环保》2007年05期发表的《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》，活性炭对有机废气的饱和吸附量为280mg/g，本项目废气治理装置中活性炭吸附去除有机物量为1.34t/a，则活性炭吸附装置每年需使用的活性炭约4.78t/a。活性炭必须按照涉及要求足量添加、定期进行更换。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于“HW49其他废物，废物代码900-039-49，VOCs治理过程产生的废活性炭”，危险特性为T。采用专用容器密闭收集，暂存在危废贮存间，定期交由相关处理资质单位处置。 （3）废原料空桶 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34331-2017）第6.1节：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或在生产点经过修复和加工后满足地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理”。根据企业提供经验资料，废原料空桶包括油墨空桶和胶黏剂空桶。油墨原料空桶产生20个空桶（约0.1t/a），胶黏剂空桶产生40个空桶（约0.2t/a），项目破损的油墨原料空桶产生约10个/a（0.05t/a）。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目废原料空桶按危废处置，危废类别为HW12（900-253-12）（染料、涂料废物），项目废原料空桶产生量为0.35t/a，集中收集并暂存于危险废物贮存间，委托有资质单位进行处置。 3、项目运营期固体废物产生及处置情况汇总 表4-20项目固体废物产生量一览表 固体废物类别; 产生量（t/a）; 属性; 贮存方式; 处置方式和排放去向; 利用或者处置量（t/a）. 生活垃圾; 3; 生活垃圾; 垃圾桶贮存; 当地环卫部门统一清运; 处置3. 边角料及不合格品; 25; 一般工业固废; 292-002-06; 一般固废区贮存; 回用于生产; 外售25. 收集的粉尘; 7.4; 292-002-66; 回用7.4. 废活性炭; 4.78; 危废; HW49900-039-49; 危废间贮存; 委托有资质单位处置; 处置4.78. 废原料空桶; 0.35; HW12 900-252-12; 处置0.35. 废机油; 0.03; 900-214-08; 处置0.03. 4、环境管理要求 项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）；废机油、废活性炭、原料空桶等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》。 评价要求危废的收集、贮存、转运、处置必须根据国家《危险废物污染防治技术政策》的规定执行。 （1）收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 （2）暂存：本项目厂区内设有危废贮存间，用于暂存危险废物，定期由有资质单位运走。项目危险废物收集后暂存于危废贮存间。危险废物暂存地要设立危险废物标志；危险废物暂存库房应采取防渗漏措施，应有隔离设施、报警装置等设施。不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。危险废物暂存严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》执行。 （3）运输：危废的运输使用专用车辆定期输送，运输车辆要有特殊标志。运输工作由有资质的危废处置单位负责。 （4）联单管理：危险废物的运输严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 生产过程中产生的危险废物存放于危废贮存间内，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①贮存容器：使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；容器必须完好无损；容器材质和衬里要与危险废物相容；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋。 ②贮存间的设计原则：地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须设置有泄露液体收集装置；设施内要有安全照明装置和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，须设置耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；应设计堵载液体的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5；不相容的危险废物必须分开存放，并设置有隔离间隔断；配备相应的消防设备。 ③危险废物的暂存：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；贮存设施内危险废物要放入符合标准的容器并加标签；贮存设施应封闭。 ④危险废物转运：危险废物应及时转运，废物转运应采用高密度聚乙烯袋或封闭容器；转运车辆应封闭；转运过程应遵守《危险废物转移联单管理方法》，做好废物的登记交接工作。 5、项目沿用现有固废暂存设施的可行性分析 项目厂区原有垃圾桶2个，新建危废贮存间1间，建筑面积6m2，利用原有危废贮存间进行改造新建，以达到防渗要求。项目建设完成后，劳动定员20人，均不在厂区食宿，职工生活垃圾3t/a，项目职工生活垃圾日产日清，沿用现有垃圾桶收集职工生活垃圾可行。项目建设完成后，新增废机油、废润滑油0.03t/a，新增废活性炭4.78t/a，破损的原料空桶0.05t/a。本次环评提出，危险废物采用专用容器分类分区暂存于危废贮存间，根据危废产生情况，及时交给具有相关处置资质的单位清运处置，厂区新建危废贮存间容积及占地面积满足项目建成后危险废物暂存需求。 综上，项目固体废弃物均得到妥善处置，处置率为100%，对周边环境的影响可接受。 五、地下水及土壤环境影响分析 （1）地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径 本项目主要进行塑料板材生产，本次评价仅分析服务期对地下水、土壤环境的影响，主要为：污水处理系统泄漏存在地面漫流及垂直入渗的影响、危废贮存间存在废机油入渗的影响，见表4-21。 表4-21地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径等情况表 污染源; 污染物类型; 污染途径. 危废贮存间; 废机油、废润滑油; 垂直入渗. 废水收集管道及废水收集池体; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油、石油类; 垂直入渗. （2）地下水、土壤保护措施 ①源头控制措施 项目废机油、废润滑油、废活性炭、废原料空桶采用专用容器收集暂存于危废贮存间（1间、6m2），达到一定数量后委托有相关处理资质单位处理，环评要求采取源头控制措施：危废贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求，做好“防雨、防渗、防流失”防止二次污染。 项目厂区建设完善的雨污分流管网，厂区雨水经雨水管道、雨水沟收集后排入项目西北侧沟渠内，项目冷却水循环使用不外排，生活废水排入化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终进入楚雄市第二污水处理厂处理。 ②分区防控措施 为保护区域地下水、土壤安全，项目采取分区防渗，需要防渗的区域包括： 重点防渗区：危废贮存间采取重点防渗措施，采用水泥硬化+环氧树脂防渗处理，保证渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区：项目污水收集管道、污水收集池体采取一般防渗措施，污水收集管道和污水收集池体采用水泥硬化防渗处理，保证渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区：对项目区道路、办公室地面等施工时采用水泥硬化防渗处理。 （3）地下水、土壤影响分析 综上所述，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各单元的渗透系数均较低，本项目废水、危险废物向地下水、土壤发生渗透的概率较小，因此对区域内地下水、土壤污染产生的不利影响较小，发生事故排放情况较低，正常生产情况下对土壤和地下水影响很小，地下水及土壤不进行跟踪监测。 六、生态环境影响和保护措施 楚雄今驰装饰材料有限公司租赁楚雄吉兴博科板材有限公司厂房进行建设，不新增占地，且用地范围内不新增生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小。 七、项目环境风险分析 1、环境风险识别 根据业主提供的油墨成分可知，油墨不含危险物质。根据《国家危险废物名录（2025年版）》可知，治理有机废气产生的废活性炭属于有毒物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质储存量与临界量对比情况见下表。 表4-22项目主要风险物质储存量与临界量对比 序号; 危险物质名称; 最大存在量qn/t（t）; 临界量Qn/t; 分布情况. 1; 废机油; 0.03; 2500; 危废贮存间. 判断企业的生产原料、产品、辅助生产原料、“三废”污染物等是否涉及大气（水）环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比折成纯物质），计算涉气环境风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大量计算），与其在建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量的比值Q： 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当企业存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质数量与其临界量比值（Q）： Q=qQ1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ169-2018），涉气风险物质包括附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量。公司原辅材料根据重大危险源辨识标准的规定，辨识指标的计算结果见表4-23。 表4-23危险物质辨识指标 序号; 危险物质名称; 最大存在量qn/t（t）; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; 0.03; 2500; 0.000012. Q=0.000012，根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q值范围Q<1，该项目环境风险潜势为I。 2、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险评价工作等级划分见下表。 表4-24环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为I，因此项目风险评价等级为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）中要求，环境风险简单分析应定性分析说明环境影响后果。因此，本次评价仅定性分析，不做预测分析。 3、环境敏感目标 项目环境风险源主要为危废贮存间。环境风险评价等级为简单分析，本次环境风险保护目标主要考虑风险源区域地下水、地表水及环境空气。 4、环境风险识别 （1）物质风险识别 机油、润滑油的理化性质与危险特性见表4-25。 表4-25废机油、废润滑油危险特性表 标识; 中文名; 机油；润滑油; 英文名; lubricatingoil；Lube oil; 分子量; 230～500. 理化 性质; 性状; 油状液体，淡黄色至褐色,无气味或略带异味。. 溶解性; 不溶于水; 相对密度（水＝1）; ＜1. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 闪点（℃）; 76. 爆炸极限 （％）; 无资料; 引燃温度（℃）; 248. 危险特性; 遇明火、高热可燃。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 禁忌物; 稳定性; 稳定. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳; 聚合危害; 不聚合. 毒性及健康危害; 急性毒性; LD50（mg/kg，大鼠经口）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 健康危害; 车间卫生标准. 侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处 理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物 处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、食堂，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. （2）生产系统危险性识别 结合项目涉及的危险物质分布情况对危险单元进行划分，生产系统危险源为危废贮存间、生产车间，危险性识别见边4-26。 表4-26危险单元划分结果表 危险源; 危险物质; 可能发生的风险事故; 事故触发条件. 危废贮存间; 废机油、废润滑油; 泄漏和火灾; 盛装容器破损、遇明火. PVC装饰板生产车间; 原辅材料; 泄漏和火灾; 盛装容器破损、遇明火. 3、环境影响途径 根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是废机油、废润滑油以及原辅材料泄漏后遇到明火发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响；废机油、废润滑油发生泄露后通过流淌、浸透等方式对地表水、地下水环境、土壤等敏感目标产生影响。 4、风险事件环境影响分析 根据项目特点并调研同类型项目的事故发生情况，本项目的最大风险事故为废机油、废润滑油、原辅材料泄露、厂区火灾事故。 （1）大气环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，大气环境风险简单分析应定性分析说明大气环境影响后果。因此，本次评价仅定性分析，不做预测分析。 项目原料及产品储存过程中存在的环境风险为火灾风险。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行维修时，未采取有效防护措施；电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。 项目生产过程中使用稳定剂，最大储存量为1t，当厂区管理不当，发生泄漏时，会污染周边大气环境，遇明火可能引发厂区火灾、爆炸，燃烧、爆炸产生的大气污染物会污染周边大气环境。 项目机修产生的废机油、废润滑油采用桶装暂存，最大储存量约0.35t，暂存量较少，桶装后暂存于危废贮存间，定期交给具有相关处理资质的单位清运处置。当废机油、废润滑油泄漏时，将会挥发少量有机气体，逸散到空气中对大气环境造成影响。 项目运营过程中认真落实风险防范措施，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。通过设置禁止吸烟、禁止明火等标志，加强员工安全防火意识，按照消防要求室内设置手提灭火器，室外设置消防栓系统，发生风险概率很小，项目大气环境风险可控，对大气环境影响是可以接受的。 （2）地表水环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，本次地表水环境风险评价仅定性分析，不做预测分析。 项目危废贮存间内暂存的废机油、废润滑一旦发生泄漏进入水体，将会对水质造成一定的影响，浓度较高时会导致水体中动植物死亡，造成地表水体污染。项目废机油、废润滑油储存量不大，采用专用桶收集存放，不易发生泄漏，且其暂存于危废贮存间内，危废贮存间根据相关要求进行防渗、防雨等，泄漏可控制在危废贮存间内，此外，项目最近地表水为青龙河，距离项目区较远，项目内存在的地表水污染风险物质量较小，不会径流至地表水中，因此，项目地表水环境风险是可控的。 （3）地下水环境风险分析 项目危废贮存间划分为重点防渗区，防渗措施为水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数K≤1×10-10cm/s。可保证废机油、废润滑油发生泄漏的情况下不会对区域地下水体造成污染。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）厂区火灾事故风险防范措施 ①消除和控制明火源，在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。 ②防止电气火花，采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ③原料、成品储存于阴凉、通风处，库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持干燥通风。 ④定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 ⑤项目厂区内建设事故应急池，若发生火灾事故产生的消防废水全部收集，避免消防废水直接排放对地表水产生影响。 （2）废机油、废润滑油泄漏事故环境风险防范措施及应急要求 ①项目车辆及设备维修产生的废机油、废润滑油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ②应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。 ③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 ④项目废机油、废润滑油产生量较小。设置危废贮存间暂存，单独设置危废收集桶，及危险废物转运台账。若废机油、废润滑油发生泄露，由于厂区内废机油、废润滑油存储量不大，发生泄露后及时用沙土进行围挡，且厂区地面均进行硬化处理，不会发生废机油、废机油、废润滑油泄露现象，故对地下水及土壤环境影响较小。 表4-27项目危险物质污染途径及危害分析表 名称; 风险因素; 污染途径; 危害. 火灾、爆炸产生的伴生/次生污染; 泄漏; 消防废水通过雨水管网进入水环境; 通过周边雨水管道污染周边水体. 原料仓库; 泄漏、火灾、爆炸; 稳定剂通过雨水管网进入水环境; 通过周边雨水管道污染周边水体. 危废储存间; 泄漏; 固体危废泄露可迅速收集; 危废迅速收集对周边环境影响较小. 6、环境风险分析结论 项目在设计及施工过程将严格按照国家及行业有关标准、规范进行。在项目建成后，项目制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施，保证环境风险在可防控范围内，项目环境风险可接受。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度 | 集气罩+二级活性炭吸附+15米排气筒 | 项目运营期PVC装饰板生产线产生的有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；项目挤出工序产生的异味气体以臭气浓度表征，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值，臭气浓度无组织厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中限值。本项目无行业标准的氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A中无组织排放监控浓度特别排放限值；家具生产线颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15米排气筒 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、氯化氢 | / |  |
| 地表水环境 | DW001（生活污水） | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准中的规定限值 |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 隔声减震降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理；边角料及不合格品统一外售，PVC板生产车间收集的粉尘收集后回用于生产；原料空桶由厂家回收利用；废机油、废活性炭、废原料空桶委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目位于已建厂房，根据现场勘查，项目所在场地均采用水泥硬化。 A、地下水保护措施应以预防为主，减少污染物进入地下水含水层的几率和途径，工程前期应做好地下水分区防渗。 B、日常需派专门人员进行巡查，禁止跑冒滴漏的情况发生。 C、厂区废水收集方式应为明沟套明管。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区按消防要求设置消防通道、配备相关消防物资；按规范建设危废间及化学品仓库。公司应及时编制突发环境事件应急预案，但应加强应急演练工作，并定期排查隐患，及时更新应急物资储备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 （1）施工期环境管理计划 项目建设单位应加强对施工单位的管理，提出明确要求，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中产生的废气、废水、噪声及固废等对周围环境的影响，并且建立切实有效的监督机制对施工单位进行监督，明确提出违规处罚要求，其中包括：明确施工期废气治理、废水处理的要求和职责，并不定期组织检查。 （2）运营期环境管理计划 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，完善厂区现有运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 ②项目建成投产前，按《排污许可证管理办法》、排污许可证申请与核发技术规范等要求取得排污许可证，不得无证排污。并按取得的排污许可证载明的要求规范记录环境管理台账，需记录的内容包括生产设施及污染防治设施的运行管理信息、监测记录信息及其它环境管理信息等内容。同时应按要求开展自行监测，按时提交执行报告。完成排污许可手续办理后，再自行组织项目竣工环境保护验收工作，并检查环保设施是否达到“三同时”要求。 ③加强项目配套的环保设施管理，定期检查厂区内环保设施运行情况，定期检查废气、废水等治理设施是否正常运行，防止废气超标排放、污水溢出污染环境；及时排除故障，保证环保设施正常运转。 ④配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。 ⑤编制《突发环境事件应急预案》报生态环境管理部门备案管理，配套、完善相应的应急物资。 2、排污口规范化设置 排污口是本项目投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化总排口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。对照项目的排放口设置是否满足以下要求，如存在问题在本项目建设阶段一并完善： （1）污染物排放口应按国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；本项目废气、废水处理设施均应设置相应标志，并进行专人管理，为方便企业开展自行监测。 （2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近1m范围内无建筑物，设立式标志牌。应遵照国家对排污口规范的要求，在“三废”及部分噪声排放点设置标志，设置应完全执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。 3、环保设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。企业应在项目建设完成后及时对环保设施进行验收。 本项目环保“三同时”验收主要内容见下表。 表5-1环保竣工验收一览表 污染物; 项目; 处理设施; 验收要求. 废气; 配料、混合、破碎磨粉工序; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 项目有组织废气（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；家具生产线颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；项目挤出工序产生的异味气体以臭气浓度表征，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值，臭气浓度无组织厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中限值。本项目无行业标准的氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A中无组织排放监控浓度特别排放限值。. 家具生产线粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）. PVC装饰板生产线挤出、覆膜、打印产生; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）. 无组织排放废气; - 加强生产车间回收效率2、绿化阻隔吸收。. 废水; 生活污水; 化粪池20m3、隔油池1m3; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 噪声; 生产设备; 安装减震垫、减震基础、风机安装消声器，设置设备软连接、厂房隔声。; （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类、4类标准。. 固体 废物; 生活垃圾; 厂区设置垃圾桶收集，运至厂外垃圾收集处置点处置。; 固体废物有效收集处置，处置率100%. 布袋除尘器收集的粉尘; 回用于生产. 废机油; 置于危废贮存间6m2，委托有资质的单位清运处置. 废活 性炭; 置于危废贮存间6m2，委托有资质的单位清运处置. 废原料空桶; 置于危废贮存间6m2，委托有资质的单位清运处置. 原料空桶; 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)6.1判定，原料空桶不作为固体废物管理，由厂家回收利用。. 4、其他要求 ①项目生产原料和产品须储存于相应仓库内，不得露天堆放； ②运营过程中按照活性炭吸附装置运行要求，及时更换活性炭，保证废气治理效率； ③建立环保设施管理制度，定期对废气、废水治理设施进行检查、维护，并根据治理设施运行情况制定管理台账。 5、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制度是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分的衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程管理。根据《环境保护部关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）及生态环境部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求。查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，项目为塑料制品制造业，按照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2002）的可行性技术，本项目为简化管理行业，应在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 建设单位应严格执行上述要求，按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容报排污登记表。 |

- 六、结论

楚雄今驰装饰年产30万平方米板材建设项目对周围环境的影响范围小，影响程度低，不会降低当地环境功能；项目的建设符合国家产业政策，项目选址与当地总体规划不冲突；项目满足与《楚雄州生态环境分区管控动态更新实施方案(2023 年)》中“三线一单”分区管控总体要求、“三区三线”划定要求；项目施工期及运营期对周边环境的影响通过落实评价及设计提出的相关环保措施后可得到有效减小或消除，针对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固废，可做到废气、噪声达标排放，废水达标排放，固体废物100％妥善处理，最终确保各种污染物排放对当地环境质量影响最小，因此，从环境影响的角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.082954t/a |  | 0.082954t/a | +0.082954t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.1768t/a |  | 0.1768t/a | +0.1768t/a |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.000011t/a |  | 0.000011t/a | +0.000011t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.1632t/a |  | 0.1632t/a | +0.1632t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.02112t/a |  | 0.02112t/a | +0.02112t/a |
| 一般工业固体废物 | 边角料及不合格品 |  |  |  | 25t/a |  | 25t/a | +25t/a |
|  | 收集的粉尘 |  |  |  | 7.4t/a |  | 7.4t/a | +7.4t/a |
| 危废 | 废活性炭 |  |  |  | 4.78t/a |  | 4.78t/a | +4.78t/a |
|  | 废原料空桶 |  |  |  | 0.35t/a |  | 0.35t/a | +0.35t/a |
| 其他固废 | 生活垃圾 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①