拟对《楚雄市腾发年产6600吨可降解塑料

生产线建设项目环境影响报告表》

准予行政许可的意见

楚雄腾发塑料制品有限公司：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你公司提交的《楚雄市腾发年产6600吨可降解塑料生产线建设项目环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟准予行政许可。意见如下：

一、该项目建设地点位于吕合镇吕合村委会（原吕合氮肥厂），项目总投资4850万元，其中：环保投资126.9万元，占总投资的2.62%。项目占地面积13333m2，由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成。项目建设年产6600吨可降解塑料。我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：施工期采取对拆除原有建筑及排气筒产生的扬尘及施工场地进行洒水降尘，建筑垃圾及施工建筑材料运输车辆采用密闭车斗，运输通道应及时清扫和平整，施工场地出口设置车辆清洗池。施工场地内设置沉淀池，施工废水、施工人员清洁废水及暴雨径流收集进沉淀池中沉淀处理，沉淀后的废水用于场地洒水，不外排。施工噪声采取科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间，合理安排运输时间，采用低噪声施工工艺，合理布置施工作业面、合理安排施工时间，加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生，施工车辆出入现场时应限速、禁鸣文明施工。施工期产生的固体废物回用于围墙等的堆砌，回用不完的拉至合法弃渣场堆放，建筑垃圾分类集中堆存，施工人员生活垃圾收集于垃圾桶中，定期清运妥善处理。

（二）运行期：

1.加强对废气管理。项目废气污染物主要为有组织废气及无组织废气。有组织废气包括破碎粉尘、热熔有机废气。无组织废气包括分拣粉尘、熔融非甲烷总烃、异味、汽车尾气等。破碎粉尘经各自自带布袋除尘器处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求由1根15m高的DA001排气筒排放。熔融过程中产生的有机废气以非甲烷总烃计，每台熔融挤出机上方均设置1个集气罩，收集后的气体通过负压引风机进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求由1根15m高的DA002排气筒排放。物料熔融状态下产生的有机废气中的异味气体，塑料异味随设备上方设置的集气罩收集后通过负压风管进入各生产车间配置的“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后由车间排气筒排放，少量呈无组织形式排放在生产车间内。污水处理系统会产生恶臭物质，在自建污水处理站周围自然扩散。汽车尾气，运输车辆运行时会产生一定量的尾气属无组织排放。

2.加强对废水的管理。项目运营过程中产生的废水主要为生产废水（物料清洗废水及物料清洗后带走一部分废水）、生活污水。生产废水采用沉砂池+酸碱中和池+混合加药池+六级沉淀池+一体化净水器对清洗废水进行处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的洗涤用水标准后，回用于旧料清洗，不外排。生活污水食堂餐饮废水经油水分离器处理后，与其他生活污水一同进入化粪池预处理，预处理完成后进入厂区自建污水处理站处理，经处理后收集于生活废水暂存池回用于厂区绿化及道路浇洒。

3.加强噪声防治措施。项目主要噪声源为破碎机、熔融挤出机、切粒机等设备产生的噪声，为连续噪声；噪声源强为70～85dB（A）。采取车间密闭设置且配有隔声降噪措施，降噪后一般噪声降低10-15dB（A）。噪声值昼间达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准要求。

4.妥善处置固体废物。项目主要固体废物为一般工业固废、生活固废及危险废物等。一般工业固废：分拣废料、边角废料、破碎粉尘、废弃包装袋、生产废水处理污泥。生活固废：生活垃圾、化粪池及污水处理站污泥。危险废物：废润滑油（HW08废矿物油与含矿物油废物）、废活性炭（HW49其他废物）、废紫外灯（HW29含汞废物）。分拣废料、边角废料回用于生产、破碎粉尘与生活垃圾一同处置、废弃包装袋外售资源回收商、生产废水处理污泥用于农田。生活垃圾环卫部门清运处理、化粪池及污水处理站污泥环卫部门进行粪便清理、清运。危险废物：废润滑油（HW08废矿物油与含矿物油废物）、废活性炭（HW49 其他废物）、废紫外灯（HW29含汞废物）集中收集至危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案，按规定程序申办排污许可证。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2022年12月19日