拟对《楚雄海盛矿业有限公司新村镇密者石场建设项目环境影响报告表》

准予行政许可的意见

楚雄海盛矿业有限公司：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你公司提交的《楚雄海盛矿业有限公司新村镇密者石场建设项目环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟准予行政许可。意见如下：

一、该项目建设地点位于楚雄市新村镇密者村委会丫口下村，项目总投资2600万元，其中：环保投资92.2万元，占总投资的3.55%。项目占地面积23400m2，由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。矿区范围由5个拐点坐标圈定，矿区面积0.0234平方公里，开采标高1790米至1700米，开采矿种：灰岩矿（饰面用建筑石料）；开采方式：露天开采；产品为大块立体状灰岩矿作饰面用建筑石料原材料，项目通过橡胶弹簧绳锯机切割出大块状矿石后外运出售，达到生产规模为30万吨/年，服务年限为6.3年。我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：

合理优化施工设计，合理安排施工时间，加强管理，贯彻边施工、边防护原则；施工现场应采取遮盖围挡措施，以减少施工扬尘的扩散；施工场地设置洒水车定期洒水降尘；施工场地内设置临时沉淀池（5m3），施工废水收集沉淀后回用于洒水抑尘；生活废水经临时沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，废水不外排；合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声级水平，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；生活垃圾统一收集于生活垃圾桶后运往附近村庄垃圾处置点一并处置；开挖土石方部分利用、回填，剩余部分统一清运至土夹石堆场堆存。

（二）运行期：

1.加强对废气管理。开采工序产生颗粒物经采取雾炮机洒水降尘措施后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值呈无组织方式排放；运输粉尘、堆场扬尘通过洒水降尘后对周边环境空气影响较小；切割采用湿式作业，使用活动软管喷头，达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织周界外浓度最高1.0mg/m3的限值要求后排放；项目所在区域地势较为空旷，机械尾气经自然通风扩撒，对周围敏感点环境影响较小。

2.加强对废水的管理。生活污水中的食堂废水经油水分离器（容积约0.5m³）处理后与其它生活废水排入化粪池（容积约5m³）处理，再进入一体化污水处理设施（处理规模约2m³）处理后收集至集水池（集水池容积约5m³）中，晴天用于洒水降尘及绿化用水，不外排；切割工艺废水产生量为1.1m³/d，切割工艺废水进入5m³的切割机专用水袋进行暂存沉淀，经沉淀后上清液进入另外一个水袋循环使用，不外排；项目于土夹石堆场下游设置1座拦渣坝兼有土夹石堆场淋滤废水沉淀池功能，项目雨季采矿平台、矿山道路、生活区、堆场雨水通过排水沟排入沉淀池内沉淀后排入周边地表水体。

3.加强噪声防治措施。项目选用低噪声设备、采取基础减震、加强对生产设备的管理和维护后，噪声源厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准，项目周边50米范围内无噪声敏感目标，故运营期对噪声对周围声环境影响较小。

4.妥善处置固体废物。矿山运行过程土夹石作为后期矿区采空区回填及道路铺设材料；运营期剥离表土堆放于表土堆场用于矿山后期封场绿化及植被恢复；初期雨水收集池沉渣沉淀后定期清理经自然干化后集中清运至表土堆场堆放，用于后期植被恢复覆土；运营期所产生的生活垃圾统一收集于垃圾桶后送至办公生活区东侧丫口下村民小组设置的有偿生活垃圾收集池由村民小组统一清运处置；化粪池污泥和一体化污水处理站污泥定期清掏后堆放于表土场，后期用于采空区复垦，恢复植被；泥浆统一运送至土夹石堆场，作为后期矿区采空区回填及道路铺设材料。环评要求项目设置危废暂存间，废机油收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的危废处置单位处理。

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案，按规定程序申办排污许可证。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2023年8月28日