拟对《楚雄州志祥粮油有限公司年产2万吨

米制品及3万吨菜籽油生产线建设项目

环境影响报告表》准予行政许可的意见

楚雄州志祥粮油有限公司：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你公司提交的《楚雄州志祥粮油有限公司年产2万吨米制品及3万吨菜籽油生产线建设项目环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟准予行政许可。意见如下：

一、该项目建设地点位于楚雄州楚雄市鹿城镇富民新大街西侧，项目总投资5629.21万元，其中：环保投资62.4万元，占总投资的1.11%。项目拟建年产2万吨米制品及3万吨菜籽油生产线及辅助设施，环保设施，占地面积7999.99㎡，总建筑面积约6495.54㎡。我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：运输车辆密闭运输、减少抛洒，车辆进出限速行驶；按照指定路线进行运输；及时清扫、保持路面清洁；建议在施工装修过程中尽量使用环保型涂料，以减少有机废气的排放，装修废气随大气扩散、无组织排放；施工人员均不在场地食宿，施工期生活废水，依托项目厂区现有洗手间和化粪池收集处理；合理安排施工时间，尽可能避免高噪声设备同时施工；施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声级水平，尽量选用低噪声设备施工、做好基础减振措施、加强设备检修保养，设置人员负责监督施工方做好施工期间的噪声污染防治工作；建筑垃圾中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，不可回收部分及时收集统一清运至当地指定的建筑垃圾堆放场地；生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。

（二）运行期：

1.加强对废气的管理。两台燃气锅炉产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物，通过低氮燃烧器等治理设施处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后通过8m高的烟囱（DA001、DA002）排放；菜籽油炼制过程废气经集气设施（总风机风量不低于3000m³/h）收集后经“两级活性炭吸附”设施处理臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中表2限值，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织限值后通过不低于15m高的车间排放筒（DA003）排放；污水处理系统为一体化设施，采用加盖全密闭，少量恶臭经污水处理系统密闭阻隔、厂界隔档阻隔除，恶臭逸散量小；食堂油烟经集气罩、抽油烟机收集后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模，最高允许排放浓度≤2.0mg/m³，经油烟管道引到屋外排放。

2.加强对废水的管理。项目生活污水产生量为3.3m³/d（990m³/a）、洗米废水产生量为46.2m³/d（13860m³/a）、泡米、磨浆废水产生废水量为5.28m³/d（1584m³/a）、油桶清洗废水0.32m³/d（96m³/a）、冷却循环废水产生量为0.12m³/d（36m³/a）、场地清洗废水产生量为4.8m³/d（1440m³/a）、设备清洁废水产生量为0.8m³/d（240m³/a），生产废水经污水处理系统（处理规模80m³/d）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后通过DW001排放口排入市政污水管网，最终进入楚雄市污水处理厂；生活废水经容积为10m³的化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后由DW002排放口排入市政污水管网，最终进入楚雄市污水处理厂。

3.加强噪声防治措施。项目运营期噪声经过多层墙体阻隔、设备房密闭，经距离衰减后，项目区厂界北面、南面、西面达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东面临近下富线连接段边界线外35m±5m的区域达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

4.妥善处置固体废物。一般固体废物统一收集后能利用的外售，不能利用的委托当地相关环卫部门清运；危险废物暂存于危险废物暂存间委托有资质的危废单位处置。

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案，按规定程序申办排污许可证。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2024年1月25日