拟对《楚雄宏鑫印刷（集团）有限公司

包装装潢印刷品生产线扩建项目环境影响

报告表》准予行政许可的意见

楚雄宏鑫印刷（集团）有限公司：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你公司提交的《楚雄宏鑫印刷（集团）有限公司包装装潢印刷品生产线扩建项目环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟准予行政许可。意见如下：

一、该项目建设地点位于楚雄工业园区富民工业区岭东路， 项目总投资4500万元，其中：环保投资47万元，占总投资的1.04%。项目占地面积33334m2，由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目建成年产烟标产品5万箱、药盒包装等社会产品2400万大张、礼品盒9000万个的生产规模。我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：合理优化施工设计，合理安排施工时间，施工废气主要来源于焊接烟尘及设备运输车辆废气。焊接烟尘主要为设备焊接过程中产生的颗粒物，施工期短，排放量不大，大部分在切割区域内沉降。设备运输车辆废气，通过大气稀释扩散后，对周边环境影响较小。项目施工期无施工废水产生，施工废水主要为施工人员生活污水。施工人员不在区内食宿，施工人员生活污水主要为洗手废水及入厕废水。施工人员生活废水依托项目区内化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准后排入园区市政污水管网，进入楚雄市污水处理厂处理。施工过程噪声为施工机械和运输车辆噪声。项目施工期主要为设备安装，大部分施工工序均在厂房内进行，施工噪声经厂房隔噪及距离衰减后对周边环境可接受。施工期固体废物主要为建筑垃圾、包装废物、生活垃圾。建筑垃圾主要为设备安装过程中产生的废铁、废钢材等，可回收的回收后出售给废品收购站，不可回收的由施工单位运至城建部门指定点堆放。废包装箱集中收集后出售给废品收购站，废塑料袋等不可回收的利用的与生活垃圾一并清运处置。生活垃圾主要为施工人员生活垃圾，依托建设单位现有垃圾收集设施收集后定期委托环卫部门清运处置。

（二）运行期：

1.加强对废气管理。项目废气污染物主要包括有组织和无组织两类，其中有组织废气主要为印刷、调墨过程中产生的废气。无组织废气主要为粘盒、印前加工烤版过程中产生的少量废气。凹印及调墨废气属于有组织废气，通过水洗+干式过滤+光氧催化+活性炭吸附处理后通过1根15m高的排气筒呈有组织排放。胶印废气通过集气罩+1套活性炭吸附净化装置处理后通过15m高的排气筒有组织排放，有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值要求。制版废气、胶粘剂废气，项目在密闭厂房里进行，产生的废气呈无组织排放，厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）监控限值要求。

2.加强对废水的管理。项目运营期废水主要为生活污水、冲版废水、凹印及调墨废气处理装置废水。根据环评调查，项目采取雨污分流排放方式，厂区设置2个雨水排放口及2个污水排放口。雨水经雨水沟收集后外排至园区雨水管网进入青龙河。职工生活污水依托现有项目设置的4个9m3化粪池（1#化粪池、2#化粪池、3#化粪池、4#化粪池），其中职工宿舍生活废水经位于职工宿舍旁1#化粪池收集处理达《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后外排至旗屯路园区污水管网，进入楚雄市污水处理厂处理。行政办公楼生活废水及生产车间场地清洁废水经位于行政办公楼东侧2#化粪池收集处理，原纸仓库旁卫生间冲洗废水经位于卫生间北侧3#化粪收集处理，生产检测中心职工生活废水及检测中心器具清洗废水经位于检测中心旁4#化粪池收集处理，均达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后外排至岭东路园区污水管网后进入楚雄市污水处理厂处理。冲版废水中含重金属银，属于危险废物，通过管道收集后进入新增1m3废水收集池（池子必须进行防渗处理）存储，定期清掏后收集于危废收集桶暂存于危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置，不外排。

3.加强噪声防治措施。项目运营期噪声主要为车辆进出厂区行驶噪声、生产设备运行噪声。项目采取基础减震、厂房隔声降噪，进出车辆减速慢行，距离衰减措施后，周边声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，不会改变周边区域声环境质量功能，对周边声环境影响不大。

4.妥善处置固体废物。项目运营期产生的固废主要为一般工业固废、生活垃圾及危险废物。一般工业固废包括废包装材料、不合格品、边角废料，包装材料通过废纸箱集中收集后定期外售给废品收购站，废塑料膜集中收集后与生活垃圾一并清运处置。不合格品、边角废料通过集中收集后全部外售给废品收购站。生活固废包括化粪池污泥、生活垃圾、危险废物，化粪池污泥通过定期清掏后委托环卫部门清运处置，生活垃圾经垃圾桶集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。危险废物包括废活性炭、有害原辅料包装桶、废矿物油经用危废收集桶分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案，按规定程序申办排污许可证。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2022年9月6日